工业集中区幼儿园建设项目用地

土壤污染状况调查（第一阶段）报告

专家评审意见修改说明

| 修改要求 | 修改索引 |
| --- | --- |
| 1、核实调查原则、地块面积，完善调查背景、地块基础信息，更新编制依据。 | 已核实调查原则，P3 已更新编制依据，P4~5 已完善调查背景及地块基础信息，P43~44 |
| 2、完善地块征收情况说明及调查来源，完善地块坐标和四至范围。 | 已完善，P1、P3、P12及附件9 |
| 3、补充生态环境主管部门的人员访谈，完善访谈结果分析。 | 已补充完善，P35、P37~38 |
| 4、完善地块平整使用客土的来源及土壤质量情况说明，分析潜在的污染影响。筛点位的选取应考虑客土点，来印证客土质量情况分析。 | 已完善补充，P39~42、附件4 |
| 5、完善现场踏勘，细化周边企业产排污调查与分析，调查报告申请表中补充主要结论 | 已完善现场踏勘，P34~35，已细化周边企业产排污调查与分析，P21~33 已完善调查报告申请表，附件7 |
| 6、完善宗地图（或带坐标红线图）、地块周边影像图、现状照片、规划文件等附图附件。 | 已完善，已完善周边影像图，P18~19、已补充地块规划图，P20；附图2、附图4 |

目 录

1前言	1

2概述	3

2.1调查目的和原则	3

2.1.1调查目的	3

2.1.2调查原则	3

2.2调查范围	3

2.3调查依据	4

2.3.1政策法规	4

2.3.2导则、规范	5

2.3.3相关资料	5

2.4调查方法	5

3地块概况	8

3.1区域环境概况	8

3.1.1地理位置	8

3.1.2地形地貌	8

3.1.3水文	9

3.1.4水文地质	9

3.1.5气象	9

3.1.6生态环境	10

3.2敏感目标	10

3.3地块及周边使用现状	11

3.3.1地块使用现状	11

3.3.2周边地块使用现状	12

3.4地块及周边使用历史	13

3.4.1地块使用历史	13

3.4.2周边地块使用历史	18

3.5地块规划	20

4资料分析	21

4.1政府和权威机构资料收集和分析	21

4.2地块资料收集和分析	21

4.3其他资料收集和分析	21

5现场踏勘和人员访谈	34

5.1现场踏勘	34

5.1.1地块及周边现状	34

5.1.2现场踏勘结论	34

5.2人员访谈	35

5.2.1访谈对象	35

5.2.2访谈内容	37

5.3有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	38

5.4各类槽罐内的物质和泄漏评价	38

5.5固体废物和危险废物的处理评价	38

5.6管线、沟渠泄漏评价	38

5.7与污染物迁移相关的环境因素分析	39

5.7.1周边企业生产情况	39

5.7.2周边地块对本地块环境影响分析	39

5.8现场快筛结果	39

5.9小结	42

6结果和分析	43

6.1调查结果	43

6.2不确定分析	44

7结论和建议	45

7.1调查结论	45

7.2建议	45

附件	46

附件1 关于设立江永工业集中区幼儿园的批复	46

附件2 关于划拨建设用地的请示及批示	47

附件3 人员访谈表	48

附件4 快筛结果单	55

附件5 申请人承诺书	61

附件6 编制单位承诺书	62

附件7 建设用地土壤污染状况调查报告评审申请表	63

附件8 土地划拨合同	65

附件9 土地征收单	72

附件10 专家评审意见及签到表	73

附图	75

附图1 地理位置图	75

附图2 地块规划红线图	76

附图3 地块蓝线图	76

附图3 项目周边敏感目标分布图	77

附图4 现场踏勘照片	78

1前言

为解决江永县工业集中区内安置小区及贫困户子女就近入学的问题，经江永县县委、县政府研究决定，决定在江永县工业集中区新建一所幼儿园。该项目是异地搬迁补短板项目，县委县政府委托江永县教育局实施，根据江永县教育局《关于请求划拨江永县工业集中区幼儿园建设用地的请示》及相关批示。该项目用地位于永州市江永县工业集中区G538与S239交叉口东南角（海相希望小学南侧），地块中心点经纬度为E111.368170°，N25.229060°。

经调查，工业集中区幼儿园建设项目拟利用地块总面积为9249.81m2（地块划拨规划红线面积为9249.81m2，土地划拨合同面积为9148.76m2，本次调查以面积较大的划拨红线面积为准），地块原为农用地及坑塘水面。地块已于2019年由江永县自然资源局征收（（2019）政国土字第1087号），并于2021年划拨给江永县教育局，江永县教育局已在该地块上建成工业集中区幼儿园并投入运行。

地块内未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未涉及工业废水污染，地块拟调整规划类型属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018) 规定的第一类用地和《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资发〔2023〕234号)规定的教育用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《湖南省国有建设用地出让“净地”备案及监管规则（2023年版）》的通知、《土壤污染防治行动计划》（土十条）、《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤〔2019〕47 号）等法律法规有关规定等规定，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为明确地块土壤环境风险，满足地块后续开发要求，确保地块安全利用。

受江永县教育局委托，我司（湖南博然环保科技有限公司）开展了工业集中区幼儿园建设项目用地及周边土壤污染状况调查。我司委派专业技术人员对该项目地块开展了现场踏勘、地块开发利用历史调查、资料收集和人员访谈等工作，并对资料收集情况、踏勘结果和人员访谈结果进行了分析。

按照工作计划，我司组织技术人员根据所掌握的资料信息，在进行现场调查、收集并分析资料的基础上，分析判断地块环境现状情况，提出了地块环境调查的结论，最终编制了《工业集中区幼儿园建设项目用地土壤污染状况调查第一阶段报告》。

2概述

## 2.1调查目的和原则

2.1.1调查目的

对工业集中区幼儿园建设项目用地进行第一阶段土壤污染状况调查工作，通过资料收集、人员访谈、现场踏勘了解地块及周边地块使用情况，排查地块是否存在污染可能性，为后期开发建设提供依据。

2.1.2调查原则

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），本项目地块调查工作应遵循以下原则：

（1）规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范地块调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（2）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

## 2.2调查范围

本次调查地块位于永州市江永县潇浦镇工业集中区G538与S239交叉口东南角（海相希望小学南侧）。项目中心点经纬度为E111.368170°，N25.229060°，根据拟增地红线范围图，地块总占地面积9249.81m2。根据收集到的江永县国土空间总体规划（2021-2035），调查地块原规划为居住用地。调查边界拐点坐标见下表2-1，调查范围见图2-1。

表2-1   地块边界拐点坐标一览表

| 拐点序号 | 2000国家大地坐标 |  | 拐点序号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| J1 | 2791412.843 | 37537114.058 | J7 | 2791534.312 | 37537069.735 |
| J2 | 2791499.609 | 37537159.146 | J8 | 2791502.459 | 37537052.788 |
| J3 | 2791507.710 | 37537143.917 | J9 | 2791484.122 | 37537045.393 |
| J4 | 2791515.637 | 37537128.587 | J10 | 2791469.933 | 37537038.178 |
| J5 | 2791525.335 | 37537108.811 | J11 | 2791456.269 | 37537030.584 |
| J6 | 2791534.811 | 37537087.837 |  |  |  |

海相希望小学

本次土调调查范围

图2-1   地块调查范围图

## 2.3调查依据

2.3.1政策法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（3）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（5）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日第二次修正）；

（6）关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》的通知（环办土壤〔2019〕63号）；

（7）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知；

（8）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资发〔2023〕234 号)；

（9）《湖南省生态环境厅 湖南省自然资源厅关于进一步加强建设用地土壤环境监管的通知》（湘环发〔2021〕26号）；

2.3.2导则、规范

（1）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（公告2017年第72号）；

（2）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（3）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（4）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（5）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术技术导则》（HJ25.2-2019）；

（6）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

（7）根据关于印发《湖南省国有建设用地出让“净地”备案及监管规则（2023年版）》的通知。

2.3.3相关资料

- 地块勘测定界图；

（2）地块历史遥感影像图；

（3）人员访谈记录表；

（4）建设单位提供的其他资料。

## 2.4调查方法

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》，地块调查及风险评估工作流程分为三个阶段：第一阶段土壤污染状况调查（污染识别）、第二阶段土壤污染状况调查（采样分析）、第三阶段土壤污染状况调查（风险评估）；各阶段工作内容见图2-2。

第一阶段的目的是识别可能存在的污染源和污染物，初步排查地块是否存在污染可能性。主要工作内容是通过资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等方式开展调查，初步分析地块环境污染状况，编制第一阶段调查报告。本阶段原则上不进行现场采样分析。

第二阶段调查以采样分析为主，确定地块的污染物种类、污染分布及污染程度。主要工作内容为初步采样、地块风险筛选、详细采样和第二阶段报告编制。初步采样又称为确认采样，主要是通过与地块筛选值比较，分析和确认地块是否存在潜在风险及关注污染物；详细采样目的是确定污染物具体分布及污染程度。

第三阶段的目的是通过风险评估，确定地块污染带来的健康风险是否可接受，依据地块初步修复目标值划定修复范围。主要工作内容包括：（1）地块健康风险评估；（2）确定修复目标和修复范围；（3）编制第三阶段报告。

本次调查属于第一阶段土壤污染状况调查，按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）第一阶段要求进行，主要通过资料收集分析、现场踏勘和人员访谈，了解场地背景、历史使用情况及周边环境信息。基于上述信息编制本地块土壤污染状况调查报告，明确地块内及周边区域历史和当前是否存在可能的污染源，是否可作为第一类用地进行开发利用，是否需要开展下一步采样调查，并提出结论与建议。土壤污染状况调查的工作内容与程序见图2-2。

本次调查工作

本次调查工作

图2-2   土壤污染状况调查的工作内容与程序

3地块概况

## 3.1区域环境概况

3.1.1地理位置

江永县位于湖南省西南边陲，永州市南部，都庞岭南麓，地理坐标为东经110°57＇~111° 32＇，北纬24 °51＇~25°29＇。东邻江华瑶族自治县，南毗广西富川瑶族自治县，西交广西恭城瑶族自治县，北与广西灌阳县相邻，东北与道县接壤，距广州400km，距桂林194km，是沿海的内地，内地的前沿。

调查地块位于永州市江永县工业集中区G538与S239交叉口东南角（海相希望小学南侧），地块中心点经纬度为E111.368170°，N25.229060°。

调查地块所在地

北

图3-1   项目地理位置图

3.1.2地形地貌

江永县属南岭山脉的丘陵区，都庞岭和萌渚岭环绕四周，中部地势平坦，山间盆地相连，属喀斯特地貌，大体为“七山半水二分半田”。县内四面环山，西北地势较高，东南地势较低。境内最高点，海拔1080m，最低点海拔200m。

调查地块位于江永县工业集中区，地块原为农用地及坑塘水面，地块已于2021年实际划拨给江永县教育局，目前已建成工业集中区幼儿园。

根据1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s；对应的地震基本烈度值为Ⅵ度区。

3.1.3水文

江华县境内全县主要河流是永明河、马河。永明河是潇水的一级支流湘江的二级支流，马河为永明河一级支流。永明河发源于江永县凉伞界，流经古宅、江永县城、上江圩，于道县涔江渡汇入潇水。全长82km，流域面积1216km2，多年平均流量42.6m3/s，多年平均径流量13.5亿m3。马河发源于大岭源，在白水汇入永明河。流域面积210.99km2，河长16km，河流平均坡降为0.974%，有石岭、栎溪河、迴龙圩、廖源河四水汇入马河，常年平均流量5.8m3/s，最大20m3/s，最小0.68m3/s(97%保证率)。

3.1.4水文地质

江永县县域地下水资源丰富，大体分布趋势为：山区丰富、丘陵贫乏；林区丰富、非林区贫乏；多雨区丰富、少雨区贫乏。本项目所在地区域地层结构较简单，表层为第四系覆盖层，含水岩层为泥盆系中统棋梓桥组（D2q）灰色厚层状石灰岩，岩石埋藏较深。

3.1.5气象

江永县属大陆性亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年平均气温18.1℃，无霜期288d，年降雨量达1425.3mm，自然条件优越，极有利用农作物生长和项目工程建设。

根据江永县气象站提供的气象资料统计，其主要气象特征如下：

表3-1  气象资料统计

| 年平均气温 | 18.1℃ |
| --- | --- |
| 最冷月（1月）平均气温 | 6.6℃ |
| 最热月（7月）平均温度 | 28.8℃ |
| 初始最低气温 | -5℃ |
| 初始最高气温 | 39.3℃ |
| 无霜期 | 288d |
| 年平均降水量 | 1425.3mm |
| 年日照时数 | 1620h |
| 年平均风速 | 2.4m/s |
| 全年主导风向 | 东风 |
| 夏季主导风向 | 南风 |

3.1.6生态环境

江永属中亚热带含华南植被区系成分的常绿阔叶林南部植被亚地带，森林资源丰富，全县森林覆盖率达70.8%，森林蓄积量1154万m3。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔叶林以壳斗科、樟科、竹科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌木林以油茶为主，檵木、乌饭树、映山红次之。

经调查，区内无天然分布的珍稀濒危植物种类。

## 3.2敏感目标

本项目所在区域位于江永县工业集中区，周边1km范围基本涵盖有江永县工业集中区及工业园社区村，敏感目标主要有居民区及学校。周边各敏感目标的名称、位置及分布情况见表3-2及附图。

表3-2   调查地块及周边1km范围敏感点分布

| 类别 | 类别 | 最近距离 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民 | 江永工业园安置小区 | 西，40m | 约500人 |
|  | 海相希望小学 | 北，30m | 师生约100人 |
|  | 工业园社区村 | 东，10m | 约80人 |
|  | 大漠头村 | 东南，785m | 约100人 |

图3-1 调查地块周边敏感目标分布图

## 3.3地块及周边使用现状

3.3.1地块使用现状

我司项目组人员于2024年3月15日对项目地块进行了现场踏勘，至现场踏勘时为止，地块内已经建成工业集中区幼儿园并投入运行，踏勘期间地块部分区域照片见下图。

地块现状（幼儿园大门及围墙）

地块内现状（用地范围内）

图3-3   地块内现场照片

根据走访调查并结合卫星影像，调查地块2020年之前为农用地及坑塘水面，2021年建设成工业集中区幼儿园，地块未进行过工业开发。

3.3.2周边地块使用现状

（1）紧邻地块使用情况

本地块北侧为北侧为村道（规划的S239改扩建道路），西侧为G538（又叫工业大道），南侧、西侧为农用地。

（2）周边地块（不相邻）使用现状

地块位于江永县工业集中区，地块北侧隔路为海相希望小学，西侧隔路为江永工业园安置小区，东侧为工业园社区村，南侧为农田，周边200m范围内企业主要有湖南华皓再生资源有限公司、江永县青鹤铝业有限公司。

表3-3   周边地块（1km内）企业分布情况表

| 序号 | 企业名称 | 经营内容 | 活动时间 | 与地块边界最近距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南华皓再生资源有限公司 | 铝合金型材加工 | 2021年~至今 | 南，140m |
| 2 | 江永县青鹤铝业有限公司 | 铝合金型材加工 | 2019年~至今 | 西北，80m |

北

江永县青鹤铝业有限公司

湖南华皓再生资源有限公司

调查

地块

图3-5   周边地块企业分布位置图

## 3.4地块及周边使用历史

主要通过历史卫星图片、人员访谈对地块过去一段时间的开发利用情况进行追溯，明确地块内部及周边区域是否存在可能存在对土壤或地下水造成影响的污染源或生产活动发生，并对周边敏感目标进行识别分析。相关历史卫星图片从卫星云遥历史影像查询得出。

3.4.1地块使用历史

本地块最早历史卫星图可追溯到2016年，从2016年到2024年的历史卫星图片可清晰看出地块利用情况，影像图详见下图。

通过影像图可知，地块利用情况变化情况如下：

（1）2020年前，项目地块主要为农用地及坑塘水面。

图3-7   地块历史影像（2016.8.30年）

（2）2020年~至今，2020年，地块进行土地平整并开始建设工业集中区幼儿园，目前已建成投运；

项目地块用地使用变迁情况详见表3-4。

表3-4   项目地块使用变迁情况表

| 时间 | 用地性质及用地单位 | 项目地块使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年以前 | 江永县潇浦镇工业园社区 | 农用地及坑塘水面 | 从影像图可看出，地块为坑塘水面及农用地，未见工业活动。 |
| 2019年 | 江永县自然资源局 | 农用地及坑塘水面/空地 | 江永县自然资源局对地块进行了征收（征收单（2019）政国土字第1087号），地块于2020年开始进行土地平整 |
| 2020年~至今 | 教育用地/江永县教育局 | 已建成工业集中区幼儿园 | 从影像图可看出，工业集中区幼儿园2020年开始建设，2021年建成投运 |

截止2024年3月，地块内已建成工业集中区幼儿园并投运，地块西侧为G538（工业大道），北侧为规划的S239，南侧、东侧为农用地。地块历史影像图见图3-8。

2016年8月30日地块历史影像图

根据2016年8月30日地块历史影像，地块范围内主要为坑塘水面，南侧部分区域为农用地

2019年1月22日地块历史影像图

根据2019年1月22日地块历史影像，地块范围内未发生变化。

2020年8月31日地块历史影像图

根据2020年8月31日地块历史影像，地块已经进行土地平整，工业集中区幼儿园进入建设阶段。

2021年9月13日地块历史影像图

根据2021年9月13日历史影像，地块范围内工业集中区幼儿园基本建成

2022年10月13日地块历史影像图

根据2022年10月13日地块历史影像，地块内无明显变化。

2024年2月12日地块历史影像图

根据2024年2月12日地块历史影像，地块内无明显变化。

图3-8   调查地块历史卫星影像

3.4.2周边地块使用历史

前期通过对地块周边200m范围内的土地利用现状进行分析可知，本地块相邻区域，北侧为规划的S239（现状有一条乡村公路），西侧为G538（工业大道），东侧、南侧为农用地，均未涉及工业活动；非相邻地块，其中北侧为海相希望小学，西北侧为江永县青鹤铝业有限公司，西侧为江永工业园安置小区，南侧为湖南华皓再生资源有限公司，东侧沿乡村公路为工业园社区村，周边地块变化情况详见下表。

表3-5   项目周边地块使用变迁情况表

| 历史影像 | 2016年8月30日历史影像 | 2021年1月12日历史影像 |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 江永工业园安置小区，位于调查地块西侧，最近距离为40m。该地块使用情况：2015年之前为为荒山，2015年开始进行土地平整，2017年开始安置小区建设，2018年建成投入使用 |  |
| 历史影像 | 2015年10月2日历史影像 | 2021年1月12日历史影像 |
| 说明 | 海相希望小学，位于调查地块北侧，最近距离为30m。该地块使用情况：地块于2015年开始进行土地平整，2021年建成投运。 |  |
| 历史影像 | 2018年10月16日历史影像 | 2021年1月12日历史影像 |
| 说明 | 江永县青鹤铝业有限公司，位于调查地块西北侧，最近距离为80m。该地块使用情况：地块于2018年之前为空地，2018年开始进行土地平整并建设厂房，2019年基本建成投运至今。 |  |
| 历史影像 | 2021年1月12日历史影像 | 2022年3月9日历史影像 |
| 说明 | 湖南华皓再生资源有限公司，位于调查地块南侧，最近距离为140m。该地块使用情况：地块2020年之前农用地及林地，2020年开始进行土地平整并建设厂房，2021年基本建成投运至今。 |  |

根据周边地块历史影响并结合现场勘查、人员访谈等资料，项目相邻地块为农用地或交通用地，不涉及工业生产，周边200m范围内非相邻地块主要企业有江永县青鹤铝业有限公司和湖南华浩再生资源有限公司，该两家公司均按要求配备有相应的环保治理设施，运行以来未发生过环境污染事件，且调查地块周边排水管网等基础设施较完善。

相邻地块的潜在污染物可能通过大气沉降、地表径流、雨水冲刷及污染物扩散迁移的方式对本调查地块产生一定影响。通过现场勘查和向永州市生态环境局江永分局咨询得知周边范围土地开发利用情况，项目相邻地块无工业企业存在。周边地块内企业环保设施齐全，运行以来未发生过污染事故，基本不会对调查地块造成影响。

## 3.5地块规划

根据收集到的江永县国土空间总体规划（2021-2035年），地块处于县城范围内，规划用途为居住用地，经咨询江永县国土资源局人员，地块目前拟调整为教育用地。

本次调查地块

图3-9   地块详细规划图

4资料分析

## 4.1政府和权威机构资料收集和分析

本次调查收集到的政府和权威机构资料包括：江永县国土空间总体规划（2021-2035年）、地块征收文件等。

通过地块范围图了解本项目地块的范围、拐点坐标，并确定本次调查的范围。根据江永县国土空间总体规划（2021-2035年）、工业集中区幼儿园建设项目用地红线图，地块原为农用地及坑塘水面，目前已建成工业集中区幼儿园并投入使用。

## 4.2地块资料收集和分析

通过收集卫星地图历史影像，确定本地块范围内未进行过工业开发，经咨询建设单位及走访调查，地块及周边区域未发现出现土壤异味等现象。

## 4.3其他资料收集和分析

通过搜索周边地块工业企业等的经营范围、资讯、环境影响报告公告等资料，咨询永州市生态环境局江华分局，并结合现场调查，地块周边200m范围内企业主要有湖南华皓再生资源有限公司（位于调查地块南侧140m）和江永县青鹤铝业有限公司（位于调查地块西北侧80m），周边企业基本情况详见下文。

1、江永县青鹤铝业有限公司

（1）基本情况

公司基本情况详见下表。

表4-1 江永县青鹤铝业有限公司基本情况一览表

| 项目 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江永县青鹤铝业有限公司 |
| 建设地址 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园青鹤路001号 |
| 环保手续办理情况 | 于2018年取得原永州市环境保护局的批复（永环评[2018]124号），2020年建成投运，并同步取得排污许可证（91431125MA4PFAFP6N001R） |
| 主要建设内容 | 共用地40亩，投资6000万元，形成5000t/a铝合金型材的加工能力 |
| 主要产品方案 | 年生产喷涂铝合金型材3300t/a，氧化电泳型材850t/a，氧化着色型材850t/a |

主要原辅材料详见下表。

表4-2 江永县青鹤铝业有限公司原辅材料消耗一览表

| 使用工序 | 名称 | 单位 | 数量 | 最大储存量 | 储存方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 铝棒（非再生铝材） | t/a | 5100 | 20 | / | 外购 |
| 喷涂 | 纯聚酯粉末 | t/a | 150 | 1 | 袋装 | 外购 |
| 挤压 | 钝化剂 | t/a | 15 | 0.1 | 桶装 | 外购 |
| 电泳 | 阳性电泳环氧漆 | t/a | 20 | 1 | 桶装 | 外购 |
| 脱脂 氧化 | 浓硫酸 | t/a | 100 | 5 | 桶装 | 外购 |
| 脱脂、碱蚀、煲模 | 氢氧化钠 | t/a | 30 | 1 | 袋装 | 外购 |
| 氧化 | 封孔剂 | t/a | 2 | 0.5 | 桶装 | 外购 |
| 着色 | 着色剂 | t/a | 6 | 0.5 | 桶装 | 外购 |
| 氮化 | 液氨 | t/a | 5 | 0.5 | 罐装 | 外购 |
| 木纹 | 木纹转印纸 | 万米/年 | 9 | 1 | / | 外购 |
| / | 天然气 | 万m3/a | 149.04 | / | 园区管网配送 |  |
| / | 水 | m3/a | 37117.5 | / | 园区管网配送 |  |

原辅材料理化属性详见下表。

表4-2  主要原辅材料成分一栏表

| 序号 | 物质名称 | 形态 | 主要成分及含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯聚酯粉末 | 固态 | 环氧树脂、复合纳米离子 |
| 2 | 钝化剂 | 液态 | 丙烯酸、钛酸盐、锆酸盐 |
| 3 | 水性阳性电泳环氧漆 | 液态 | 环氧树脂1-15%，二乙醇胺1-5%，聚酰胺1-10%，甲苯二异氰酸酯1-10%，丙二醇甲醚1-5%，乳酸1-2%，水40-50% |
| 4 | 封孔剂 | 液态 | 80%的氢氧化锂溶液 |
| 5 | 着色剂 | 液态 | SnSO4>=98% |
| 6 | 木纹转印纸 | 固态 | 热转印纸含量 85~90%，油墨含量10~15% 油墨组分：异丁醇50%、甲醇20%、分散染料 20%，聚乙烯缩丁醛10% |

（2）主要生产设备

主要生产设备详见下表。

表4-3 主要生产设备一览表

| 车间 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤压车间 | 挤压机JY-1450MT | 台 | 1 | / |
|  | 挤压机JY-1000MT | 台 | 1 | / |
|  | 挤压机JY-660MT | 台 | 1 | / |
|  | 铝棒加热炉 | 台 | 3 | 天然气 |
|  | 模具加热炉 | 台 | 3 | 用电 |
|  | 热剪机 | 台 | 3 | / |
|  | 出料平台 | 台 | 2 | / |
|  | 双牵引装置 | 套 | 3 | 皮带上传输 |
|  | 双开门九框时效炉 | 台 | 1 | 天然气 |
|  | 吊机 | 台 | 5 | / |
|  | 冷却循环系统 | 台 | 3 | 水冷却 |
|  | 料框 | 个 | 120 | / |
|  | 拉伸机 | 台 | 3 | / |
| 氧化着色车间 | 卧式氧化生产线 | 条 | 1 | / |
|  | 氧化贴膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 氧化循环槽 | 个 | 1 | / |
|  | 氧化行车 | 套 | 7 | / |
|  | 着色冷却系统 | 套 | 1 | / |
|  | 冷却水塔 | 座 | 1 |  |
|  | 水泵 | 台 | 1 |  |
|  | 板式换热器 | 台 | 1 | 清水 |
|  | 着色液循环泵 | 台 | 1 | / |
| 电泳车间 | 自动下料升降机 | 台 | 7 | 单排式 |
|  | 电泳槽（RO1、RO2、ED） | 个 | 2 | / |
|  | 冷却水塔 | 座 | 1 | / |
|  | 水泵 | 台 | 1 |  |
|  | 固化炉 | 台 | 1 | 天然气 |
|  | 压滤机 |  | 2 | / |
|  | 树脂交换水处理装置 | 台 | 1 | / |
| 喷涂车间 | 立式喷涂生产线 | 条 | 1 | 配有粉末回收系统，负压抽操作 |
|  | 行车 | 台 | 1 | / |
|  | 螺旋式空压机 | 台 | 1 | / |
|  | 卧式贴膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 收缩膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 固化炉 | 台 | 1 | 天然气 |
| 成品仓库 | 行车 | 台 | 2 | / |
|  | 电子地上衡 | 台 | 1 | / |
|  | 电子秤 | 台 | 2 | / |
| 化验室 | 光谱仪 | 台 | 1 | / |
|  | 拉力试验机 | 台 | 1 | / |
|  | 色度仪 | 台 | 1 | / |
|  | 电导率测量仪 | 台 | 1 | / |
|  | 电子天平 | 台 | 1 | / |
|  | 电热干燥箱 | 台 | 1 | / |
|  | 冲击试验机 | 台 | 1 | / |
|  | 隔热试验机 | 台 | 1 | / |
|  | 高低温箱 | 台 | 1 | / |
|  | 断面测量仪 | 台 | 1 | / |
|  | 硬度计 | 台 | 1 | / |
|  | 量具 | 台 | 1 | / |
| 木纹包装车间 | 超声波焊膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 热收缩膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 切膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 转印炉 | 台 | 1 | 天然气 |
| / | 氮化炉 | 台 | 2 | 天然气 |
|  | 贴膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 滚压机 | 台 | 1 | / |
|  | 变压器SCB11-1250KVA | 台 | 1 | / |
|  | 变压器SCB11-850KVA | 台 | 1 | / |
|  | 叉车 | 台 | 3 | / |

（3）主要生产工艺

该公司主要从事工业铝型材的加工，主要以外购的铝棒经挤压成型，然后根据产品要求分别进行粉末喷涂/阳极氧化-电泳或阳极氧化-着色等工艺生产铝合金型材，公司总生产工艺流程详见下图：

图4-1 青鹤铝业有限公司生产工艺流程图

（4）主要污染物产生及治理措施

该公司主要污染物产生及治理措施详见下表。

表4-4 主要污染物治理措施一览表

| 废气防治 | 电泳固化有机废气：活性炭吸附后引至楼顶15m高排气筒排放，VOCs排放量约为0.04t/a |
| --- | --- |
|  | 表面阳极氧化过程中产生的硫酸雾等，采用酸雾抑制剂+碱液喷淋塔处理后15m高排气筒（DA002）排放，硫酸雾排放量约为0.055t/a |
|  | 项目喷涂及天然气固化过程中产生的有机废气及天然气燃烧尾气合并后经活性炭吸附后引至楼顶15m高排气筒（DA001、DA005）排放，VOCs排放量合计约为0.096t/a，天然气燃烧产生的SO2为0.395t/a，NOX为1.845t/a。 |
|  | 喷涂粉尘：表面喷粉过程中产生的粉尘经旋风分离器一级回收系统+转翼式滤芯过滤器二级回收系统处理后经15m排气筒（DA003）排放，粉尘排放量约为1.48t/a。 |
|  | 氮化尾气：磨具氮化过程中产生的氨配套催化分解装置分解后经15m高排气筒（DA004）排放，氨排放量约为3.25kg/a。 |
|  | 木纹包装车间使用胶水等过程中产生的有机废气及燃烧尾气经活性炭吸附后引至楼顶15m高排气筒（DA001）排放，VOCs排放量为0.027t/a，天然气燃烧产生的SO2为0.043t/a，NOX为0.202t/a |
| 废水处理 | 生产废水：调节池+pH值调节+絮凝沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀池 |
|  | 生活污水：隔油池+化粪池 |
| 噪声治理 | 设备隔音降噪措施等 |
| 固废处置 | 一般工业固废：在厂区中部仓库内设置一个约占地30m2的一般固废暂存间 |
|  | 危险废物：在厂区中部仓库设置一个占地约20m2的危废暂存间，对危险废物进行分类暂存后，定期交由有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾：设置垃圾桶，由当地环卫部门定期清扫 |
| 风险防范 | 储罐区地面设围堰事故池一个，容积400m3 |

（5）主要平面布置

主要平面布置详见下图。

DA001排气筒

DA004排气筒

DA001排气筒

DA005排气筒

DA003排气筒

排气筒

图4-2 青鹤铝业有限公司平面布置图

（6）运行情况

根据建设单位在排污许可证平台公布的排污许可证执行年报、自行监测结果等，该公司投运以来，废水、废气均能做到达标排放，固废均按要求进行处置，公司未发生过环境污染事故。

2、湖南华皓再生资源有限公司

（1）基本情况

公司基本情况详见下表。

表4-5 湖南华皓再生资源有限公司基本情况一览表

| 项目 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南华皓再生资源有限公司 |
| 建设地址 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园工业大道018号 |
| 环保手续办理情况 | 于2020年取得永州市生态环境局的批复（永环评[2020]33号），2021年建成投运，并同步取得排污许可证（91431125MA4QND7U95001P） |
| 主要建设内容 | 共用地131078.53m2，投资15000万元，形成年产10万吨铝棒、3万吨铝合金型材生产建设项目 |
| 主要产品方案 | 年生产铝棒10万t/a，喷涂铝合金型材1万t/a，氧化电泳型材0.5万t/a，氧化着色型材1.5万t/a |

（2）主要原辅材料

主要原辅材料详见下表。

表4-6本项目主要原辅材料及动力消耗一览表

| 使用工序 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 最大储存量 | 储存形态、方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝棒生产 |  | 铝锭 | t/a | 60000 | 1000 | 固态、/ | 外购 |
|  |  | 外购铝合金边角料 | t/a | 38000 | 100 | 固态、/ | 外购 |
|  |  | 硅 | t/a | 1500 | 10 | 固态、桶装 | 外购 |
|  |  | 铜 | t/a | 100 | 1 | 固态、桶装 | 外购 |
|  |  | 镁 | t/a | 100 | 1 | 固态、桶装 | 外购 |
|  |  | 铁 | t/a | 200 | 1 | 固态、桶装 | 外购 |
| 铝合金型材生产 | / | 铝合金棒 | t/a | 31000 | 100 | / | 自产 |
|  | 喷涂 | 纯聚酯粉末 | t/a | 450 | 10 | 固态、袋装 | 外购 |
|  | 挤压 | 钝化剂 | t/a | 15 | 0.1 | 液态、桶装 | 外购 |
|  | 电泳 | 阳性电泳环氧漆 | t/a | 20 | 1 | 液态、桶装 | 外购 |
|  | 脱脂 中和氧化 | 浓硫酸 | t/a | 1000 | 30 | 液态、桶装 | 外购 |
|  | 碱蚀 煲模 | 氢氧化钠 | t/a | 1000 | 10 | 固态、袋装 | 外购 |
|  | 氧化 | 封孔剂 | t/a | 50 | 0.5 | 液态、桶装 | 外购 |
|  | 着色 | 着色剂 | t/a | 60 | 0.5 | 液态、桶装 | 外购 |
|  | 氮化 | 液氨 | t/a | 50 | 0.5 | 罐装 | 外购 |
|  | 木纹 | 木纹转印纸 | t/a | 9 | 1 | / | 外购 |
| / |  | 天然气 | 万m3/a | 830.88 | / | 园区管网配送 |  |
| / |  | 水 | m3/a | 116314.3 | / | 园区管网配送 |  |

注：本工程不使用再生废杂铝作为原辅材料。

表4-7  主要原辅材料成分一栏表

| 序号 | 物质名称 | 形态 | 主要成分及含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯聚酯粉末 | 固态 | 环氧树脂、复合纳米离子 |
| 2 | 钝化剂 | 液态 | 丙烯酸、钛酸盐、锆酸盐 |
| 3 | 水性阳性电泳环氧漆 | 液态 | 环氧树脂1-15%，二乙醇胺1-5%，聚酰胺1-10%，甲苯二异氰酸酯1-10%，丙二醇甲醚1-5%，乳酸1-2%，水40-50% |
| 4 | 封孔剂 | 液态 | 80%的氢氧化锂溶液 |
| 5 | 着色剂 | 液态 | SnSO4>=98% |
| 6 | 木纹转印纸 | 固态 | 热转印纸含量 85~90%，油墨含量10~15% 油墨组分：异丁醇50%、甲醇20%、分散染料 20%，聚乙烯缩丁醛10% |

（3）主要生产设备

主要生产设备详见下表。

表4-8  主要设备一览表

| 车间 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔铸车间 | 熔炼炉 | 个 | 6 | 天然气 |
|  | 放水井 | 个 | 2 | / |
|  | 均质炉 | 个 | 2 | 天然气 |
|  | 打灰机 | 台 | 2 | / |
|  | 锯棒机 | 台 | 2 | / |
|  | 行车 | 台 | 4 | / |
|  | 铸造模具 | 台 | 5 | ¢90、¢100、¢120、¢152、¢178 |
|  | 铝液流槽及过滤箱 | 套 | 2 | / |
|  | 配套除尘系统 | 套 | 1 | / |
| 挤压车间 | 挤压机JY-1800MT | 台 | 1 | / |
|  | 挤压机JY-1500MT | 台 | 1 | / |
|  | 挤压机JY-1000MT | 台 | 2 | / |
|  | 挤压机JY-660MT | 台 | 4 |  |
|  | 加热炉 | 台 | 8 | 天然气 |
|  | 模具加热炉 | 台 | 8 | 用电 |
|  | 热剪机 | 台 | 8 | / |
|  | 出料平台 | 台 | 8 | / |
|  | 双牵引装置 | 套 | 8 | 皮带上传输 |
|  | 双开门九框时效炉 | 台 | 3 | 天然气 |
|  | 吊机 | 台 | 5 | / |
|  | 冷却循环系统 | 台 | 8 | 水冷却 |
|  | 料框 | 个 | 300 | / |
|  | 拉伸机 | 台 | 7 | / |
| CNC深加工车间 | 铝材切割机 | 台 | 4 | / |
|  | 冲床 | 台 | 20 | / |
|  | 数控车床 | 台 | 30 | / |
|  | 油压机 | 台 | 10 | / |
|  | cnc加工中心 | 台 | 40 | / |
|  | 激光切割机 | 台 | 5 | / |
|  | 数控折弯机 | 台 | 8 | / |
|  | 数控冲孔机 | 台 | 5 | / |
| 氧化着色车间 | 卧式氧化生产线 | 条 | 4 | / |
|  | 氧化贴膜机 | 台 | 6 | / |
|  | 氧化行车 | 套 | 20 | / |
|  | 着色冷却系统 | 套 | 3 | / |
|  | 板式换热器 | 台 | 12 | 清水 |
| 电泳车间 | 自动下料升降机 | 台 | 24 | 单排式 |
|  | 电泳槽（RO1、RO2、ED） | 个 | 4 | / |
|  | 固化炉 | 台 | 4 | 天然气 |
|  | 压滤机 | 台 | 4 | / |
|  | 树脂交换水处理装置 | 台 | 3 | / |
| 喷涂车间 | 立式喷涂生产线 | 条 | 1 | 配有粉末回收系统，负压抽操作 |
|  | 行车 | 台 | 1 | / |
|  | 螺旋式空压机 | 台 | 2 | / |
|  | 卧式贴膜机 | 台 | 4 | / |
|  | 收缩膜机 | 台 | 2 | / |
|  | 固化炉 | 台 | 2 | 天然气 |
|  | 空压机 | 台 | 4 | / |
|  | 储气罐 | 个 | 5 | / |
| 成品仓库 | 行车 | 台 | 10 | / |
|  | 电子地上衡 | 台 | 1 | / |
|  | 升降平台 | 台 | 5 | / |
|  | 电子秤 | 台 | 5 | / |
| 化验室 | 光谱仪 | 台 | 1 | / |
|  | 拉力试验机 | 台 | 1 | / |
|  | 色度仪 | 台 | 1 | / |
|  | 电导率测量仪 | 台 | 1 | / |
|  | 电子天平 | 台 | 1 | / |
|  | 电热干燥箱 | 台 | 1 | / |
|  | 冲击试验机 | 台 | 1 | / |
|  | 隔热试验机 | 台 | 1 | / |
|  | 高低温箱 | 台 | 1 | / |
|  | 断面测量仪 | 台 | 1 | / |
|  | 硬度计 | 台 | 1 | / |
|  | 量具 | 台 | 1 | / |
| 木纹包装车间 | 超声波焊膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 热收缩膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 切膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 转印炉 | 台 | 6 | 天然气 |
| / | 氮化炉 | 台 | 2 | 天然气 |
|  | 贴膜机 | 台 | 1 | / |
|  | 滚压机 | 台 | 1 | / |
|  | 变压器SCB11-1650KVA | 台 | 2 | / |
|  | 变压器SCB11-850KVA | 台 | 1 | / |
|  | 叉车 | 台 | 3 | / |
| 储罐区 | 天然气储罐 | 个 | 2 | 60m3/个 |

（4）主要生产工艺

图4-3 湖南华皓再生资源有限公司主要生产工艺流程图

该公司主要从事工业铝型材的加工，主要以外购的铝锭经熔铸生产铝棒，然后再将铝棒经挤压成型，然后根据产品要求分别进行粉末喷涂/阳极氧化-电泳或阳极氧化-着色等工艺生产铝合金型材。

（5）环保设施设置情况

主要环保设施设置情况详见下表。

表4-9 主要污染物治理设施一览表

| 废气防治 | 熔铸车间：经旋风+脉冲除尘器处理后高15m排气筒（该工序尚未建成投运）排放，污染物排放量为SO2 1.993t/a，NOX 4.664t/a，颗粒物2.38t/a |
| --- | --- |
|  | 挤压车间：天然气燃烧废气引至15m高排气筒（DA001）排放污染物排放量为SO2 0.317t/a，NOX 0.741t/a |
|  | 氧化车间：硫酸雾经酸雾抑制剂+碱液喷淋装置（碱雾经酸液喷淋装置）后高15m排气筒排放，污染物排放量为硫酸雾0.106t/a，碱雾为0.128t/a，其中硫酸雾通过DA002、DA003排放，碱雾通过DA004、DA005、DA006排放 |
|  | 电泳车间及喷涂车间天然气燃烧废气、固化有机废气：高分子筛吸附+光催化氧化+高分子筛催化吸附引至楼顶15m高排气筒（4#）排放，污染物排放量为SO2 0.662t/a，NOX 1.55t/a，VOCs3.841t/a（该工序尚未建成投运） |
|  | 喷涂粉尘：旋风分离器一级回收系统+转翼式滤芯过滤器二级回收系统处理后高15m排气筒（5#）排放，颗粒物排放量为0.887t/a（该工序尚未建成投运） |
|  | 木纹车间天然气燃烧废气、固化有机废气：高分子筛吸附+光催化氧化+高分子筛催化吸附引至楼顶15m高排气筒（6#）排放，污染物排放量为SO2 0.259t/a，NOX 0.607t/a，颗粒物0.049t/a（该工序尚未建成投运） |
|  | 食堂油烟：经油烟净化器处理后楼顶高空排放 |
| 废水处理 | 生产废水：格栅+调节池+pH值调节+絮凝沉淀 |
|  | 生活污水：隔油池+化粪池 |
| 噪声治理 | 设备隔音降噪措施等 |
| 固废处置 | 一般工业固废：在厂区仓库内设置一个约占地100m2的一般固废暂存间 |
|  | 危险废物：在厂区仓库设置一个占地约100m2的危废暂存间，对危险废物进行分类暂存后，定期交由有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾：设置垃圾桶，由当地环卫部门定期清扫 |
| 风险防范 | 储罐区地面设围堰 厂区设一个事故池500m3，一个初期雨水池400m3，一个消防水池500m3 |

（6）平面布置

全厂平面布局详见下图。

图4-4 湖南华皓再生资源有限公司总平面布置图

（6）运行情况

根据建设单位在排污许可证平台公布的排污许可证执行年报、自行监测结果等，该公司投运以来，废水、废气均能做到达标排放，固废均按要求进行处置，公司未发生过环境污染事故。

综合以上，并经咨询永州市生态环境局江永分局，项目周边地块企业环保设施齐全，运行以来环保设施运行正常，污染物均做到达标排放，未出现环境污染事故，生产过程中基本不会对本次调查地块造成影响。

5现场踏勘和人员访谈

## 5.1现场踏勘

2024年3月，我司组织人员进行了现场踏勘，踏勘情况如下：

5.1.1地块及周边现状

调查地块已建成工业集中区幼儿园并投入运行，地块四周建设有围墙。经咨询相关管理人员。地块范围内原为坑塘水面及农用地，经咨询当地管理人员，土地平整过程中填方均由来自于江永县境内土方平整过程中产生的土方。因县城内渣土管理由当地渣土办统一调度，故目前该客土具体来源的已无法考证，但确认该客土不涉及工业固废等。

地块西侧为G538（工业大道），北侧为规划的S239（现状为村道），南侧、东侧为农用地。地块周边无明显异常现象，区域位于江永县工业集中区，周边企业环保设施完善，运行过程中未出现环境污染事故。

| 项目地块照片-北部区域 | 项目地块照片-南部区域 |
| --- | --- |
| 地块北侧（村道及工业园社区村委会） | 南侧农用地 |

图5-1   地块现场踏勘照片

5.1.2现场踏勘结论

通过对调查地块内部及周边相邻地块现场踏勘发现，地块内部及周边相邻区域未发现土壤颜色、气味等异常现象，也未出现规模化养殖场、危险废物及固废堆放与倾倒或填埋的迹象，周边工业企业均按要求配套有相应的环保设施，运行以来未发生过环境污染事故，现场踏勘得到的信息能有效印证历史卫星图片解译的信息。

## 5.2人员访谈

主要对熟悉地块历史和当前情况的知情人进行访谈，以便进一步支撑前述历史卫星图片分析结论和现场踏勘结论的真实性和准确性。访谈对象的选择应具有广泛的代表性，包括访谈单位和个人。

5.2.1访谈对象

我司工作人员对原地块管理人员、社区管理人员、地块管理单位等熟悉地块情况的相关人员进行了访谈，访谈人员信息及代表性分析见表5-1、人员访谈照片见图5-2。

表5-1   访谈人员信息汇总表

| 姓名 | 联系方式 | 单位－职务/身份 | 调查方式 | 人员代表性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 何姝海 | 13927795701 | 工业集中区幼儿园 | 调查表 | 土地使用单位负责人 |
| 谢妮妮 | 17346967521 | 工业集中区幼儿园 | 调查表 | 土地使用单位员工 |
| 周凯瑞 | 18374861020 | 工业集中区幼儿园 | 调查表 | 土地使用单位员工 |
| 卢细菊 | 13469392581 | 工业园安置小区 | 调查表 | 周边居民 |
| 孙丹丹 | 18867216922 | 工业园社区村村委会 | 调查表 | 社区管理人员 |
| 田成志 | 18874670099 | 江永县自然资源局 | 调查表 | 开发利用股长 |
| 卢青 | 18797732160 | 永州市生态环境局江永分局 | 调查表 | 土壤股股长 |

图5-2   人员访谈现场照片

5.2.2访谈内容

访谈内容及统计结果见表5-2，人员访谈表格详见附件6。人员访谈统计结果一致，且与地块影像资料相互验证。

根据访谈结果，本地块历史上主要为坑塘水面及农田；历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送等情况；本地块土地平整使用的客土均来自江永县境内土地平整，不涉及工业固废等的填埋，历史上不涉及环境污染事故、危险废物堆放等情况，周边工程建设过程中不存在建筑垃圾、生活垃圾、客土等倾倒至本地块的情况。

表5-2   人员访谈结果汇总

| 访谈问题 | 访谈人数 | 是 | 否 | 不确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、本人身份及与地块的关系（是否为使用者、承包人、工作过、周边的住户、社区（街道）工业、环保管理人员等）？ | 7 | 7 | / | / |
| 2、本地块历史上是否有工业企业存在？ | 7 | / | 7 | / |
| 3、本地块是否有任何正规或非正规的工业固废堆场？ | 7 | / | 7 | / |
| 4、本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ | 7 | / | 7 | / |
| 5、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ | 7 | / | 7 | / |
| 6、本地块内及周边邻近地块是否发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ | 7 | / | 7 | / |
| 7、是否有废气排放？ | 7 | / | 7 | / |
| 8、是否有工业废水产生？ | 7 | / | 7 | / |
| 9、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味 | 7 | / | 7 | / |
| 10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味 | 7 | / | 7 | / |
| 11、本地块内土壤及地下水是否曾受到过污染 | 7 | / | 7 | / |

## 5.3有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘、人员访谈：项目地块原为农田及坑塘水面，目前已建成工业集中区幼儿园并投入运行。地块内不涉及有毒有害物质储存、使用和处置的情况。

## 5.4各类槽罐内的物质和泄漏评价

地块历史上不涉及任何工业生产活动，不存在槽罐内物质泄漏的情形。

## 5.5固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘调查了解，通过现场查看场区无固废堆积或填埋现象。

## 5.6管线、沟渠泄漏评价

本次调查范围属于江永县工业集中区旁，未设置管线、沟渠等。地块内不存在管线、沟渠泄漏情况。

## 5.7与污染物迁移相关的环境因素分析

5.7.1周边企业生产情况

地块范围内及周边相邻地块范围内无工业企业开发历史，在周边范围内有2家铝合金型材生产企业（江永县青鹤铝业有限公司、湖南华浩再生资源有限公司），根据前文调查可知，该两家企业环保手续齐全、环保设施较完善，运行以来各项污染物均能做到达标排放，未发生过污染事故，故其对地块影响较小。

5.7.2周边地块对本地块环境影响分析

本项目地块及周边相邻地块无工业企业，地块原为坑塘水面及农用地，未进行过工业开发，周边也不存在污染源，故周边地块不会对地块造成污染。

## 5.8现场快筛结果

为进一步了解调查地块及周边污染状况，本次调查期间使用快筛仪器对场地土壤情况进行了一期快速筛查。

1、快筛点位布设情况

因本地块已于2021年实际划拨并已建成工业集中区幼儿园，且地块原为坑塘水面及农用地，目前地块范围内除建筑物、硬化地面外均为草皮，经咨询管理人员，该草皮下方均为客土，同时，因地块原土地平整的渣土由当地渣土办统一调派，目前仅能确定渣土来自于江永县境内土石方平整过程中产生，不涉及工业固废，已无法确定客土具体来源，故本次直接在草皮下方设置4个快筛点。经现场调查，地块东侧农用地基本与地块土地平整前农用地一致，且一直以来基本保持原貌，故本次在集中区幼儿园南侧围墙附近仍保持原貌的农田采集了2个土壤进行快速筛查。点位布置情况详见下表。

表5.8-1 快筛点位布置一览表

| 点位序号 | 点位名称 | 布设说明 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 地块范围外东北角 | 因地块内幼儿园已建成投运，场内区域已硬化，故在地块东侧围墙外仍保持原始地貌的农用地布设2个点 |
| T2 | 地块范围外东侧 |  |
| T3 | 地块内东南角 | 因地块内幼儿园已建成投运，场内原坑塘水面均采用客土，但因客土来源于江永县渣土办统一调度，已无法确定具体来源，故本次直接在校内草皮下方客土布设4个快筛点位 |
| T4 | 地块内南部 |  |
| T5 | 地块内西北角 |  |
| T6 | 地块内北部 |  |

筛查点位布设情况详见下图。

T3

T4

T6

T5

T2

图 例

快筛点位

T1

图5.8-1 快筛布点示意图

2、快筛准备工作

本次快筛使用手持式X射线荧光分析仪（浪声TRUEX700），项目仪器按照厂家要求每年进行校准一次。同时，仪器内配备自动校准芯片，每次开机自动校准，以确保仪器数据的准确性。

3、快筛现场照片

快筛采样现场照片详见下图。

| T1 地块范围外东北角 | T2地块范围外东侧 |
| --- | --- |
| T3地块内东南角 | T4地块内南部 |
| T5 地块内西北角 | T5地块内北部 |

图 5.8-2 快筛现场照片

4、快筛结果

本次快筛常规的土壤元素进行分析，快筛结果详见下表。

表4.5-1 快筛监测结果一览表

|  | 快筛结果（mg/kg） |  |  |  |  |  | 标准值 （第一类用地筛选值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快筛因子 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |  |
| As(砷) | 7.34 | 5.74 | 3.71 | 5.76 | 1.69 | 1.52 | 20 |
| Cu(铜) | 59.52 | 44.83 | 228.00 | 91.81 | 208.34 | 160.73 | 2000 |
| Cr(铬) | 21.51 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
| Pb(铅) | 22.78 | 1.97 | 33.01 | 0.00 | 16.75 | 7.71 | 400 |
| Hg(汞) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Cd(镉) | 6.35 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| Ni(镍) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 |

根据筛选值结果可知，地块范围边界内4个点，边界外2个点位快筛结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准要求。

## 5.9小结

工业集中区幼儿园建设项目用地，根据收集到的江永县国土空间总体规划（2021-2035），调查地块原规划为居住用地。项目用地地块总面积为9249.81m2，目前已实际划拨并建成幼儿园投入运行，现拟调整为教育用地。

本项目地块位于位于永州市江永县潇浦镇工业集中区G538与S239交叉口东南角（海相希望小学南侧），地块西侧为G538（工业大道），北侧为规划S239（现状为村道），东侧、南侧为农用地，相邻区域以教育用地和城镇居住用地为主。附近（非相邻地块）主要以工业用地为主，周边区域有工业企业存在，但其环保设施较完善，运行以来未发生过环境污染事故，正常情况下不会对地块造成影响，因此，周边地块对本次调查的地块环境质量无明显影响。

从总体的来看，调查本地块内部及相邻区域地块历史上不涉及工矿用地、规模化养殖、有害物质储存与运输、固废堆放与倾倒、填埋等影响土壤和地下水的人为活动发生。

6结果和分析

本次调查主要通过历史资料收集、现场踏勘、人员访谈等调查资料对比分析，甄别资料的有效性，分析是否需要进一步开展资料收集工作。

## 6.1调查结果

本次调查历史卫星图片或图表、现场踏勘、人员访谈各个环节的调查结果可相互支撑、相互印证。调查结果表明：本地块一直以来均无任何工业活动，且历史上未发生过任何重大污染事故，地块内和相邻地块当前和历史上均不存在可能的污染源。周边企业（非相邻地块）不涉及深加工、重污染工艺企业。因此，地块周边企业对本次调查的地块环境质量无明显影响。通过本次调查，地块基本信息汇总如下：

表6-1   地块基本信息

| 序号 | 类别 | 基本信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地块名称 | 工业集中区幼儿园建设项目用地 |
| 2 | 地块地址 | 永州市江永县潇浦镇工业集中区G538与S239交叉口东南角（海相希望小学南侧） |
| 3 | 地块中心经纬 | E111.368170°，N25.229060° |
| 4 | 地块四至范围 | 地块西侧为G538（工业大道），北侧为规划S239（现状为村道），东侧、南侧为农用地 |
| 5 | 报告所处阶段 | 第一阶段 |
| 6 | 是否按照大地2000坐标系核定并已向自然资源和规划部门确认地块面积、四至边界坐标及边界图片 | 是 |
| 7 | 地块面积 | 9249.81m2 |
| 8 | 地块使用权人 | 江永县教育局 |
| 9 | 地块现状用途 | 教育用地（原规划为居住用地） |
| 10 | 地块规划用途 | 教育用地（中小学用地） |
| 11 | 地块用地性质是否已经发生变更 | 否 |
| 12 | 地块用地手续办理或建设进度 | 已划拨地块、已建设 |
| 13 | 地块历史上是否从事过工业生产活动 | 未从事过工业生产活动，也不存在废物堆存、土壤异色异味等异常情况。 |
| 14 | 地块所属建、构筑物等是否拆除 | 地块内无建筑物 |
| 15 | 相邻地块是否存在污染源 | 不存在 |
| 16 | 附近污染源迁移至本地块的可能性 | 不涉及重污染企业，不涉及常见的有害重金属或污染物。 |
| 17 | 是否需要开展进一步调查 | 否 |

地块内当前和历史上均无可能的污染源，不存在可能造成土壤污染的情形，本地块的可以作为教育用地安全利用。因此，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），本次调查可结束，不需要开展第二阶段的调查。

## 6.2不确定分析

本报告调查结论是基于实际调查，以科学理论为依据，结合专业判断来进行逻辑推论和分析得出的，同时充分考虑了调查经费、调查时限、地块条件等多重限制因素。调查结论存在以下不确定性:

(1) 本报告给出的结论是调查单位在地块现状条件下进行资料收集、现场踏勘调查得到的结果，未进行采样分析，所以结论分析及根据存在局限性。

(2)本报告给出的结论是基于调查地块现状条件和现行评估依据得出的，本项目完成后地块发生变化(如规划红线范围调整等)，或评估依据的变更会带来本报告结论的不确定性。

7结论和建议

## 7.1调查结论

工业集中区幼儿园建设项目用地地块位于永州市江永县潇浦镇工业集中区G538与S239交叉口东南角（海相希望小学南侧），地块西侧为G538（工业大道），北侧为规划S239（现状为村道），东侧、南侧为农用地。地块中心点经纬度为E111.368170°，N25.229060°，总用地面积为9249.81m2，地块原为坑塘水面及农用地，地块已于2019年由江永县自然资源局征收（（2019）政国土字第1087号），并于2021年划拨给江永县教育局，江永县教育局已在该地块上建成工业集中区幼儿园并投入运行。

本次调查于2024年3月对地块进行现场踏堪，地块现状已建成幼儿园并投入运行，现场未发现管道、沟渠或渗坑，没有污染痕迹，未闻到刺鼻气味，地块内及周边地块无可能的土壤污染源。地块周边范围内主要的敏感目标为居民区和学校。对当地居民、社区工作人员及相关政府工作人员进行了访谈，访谈结果与前述调查结果一致。通过资料收集、现场踏勘和人员访谈，判断本地块土壤环境状况可以接受，该地块土壤污染状况调查活动可以结束，无需开展第二阶段土壤污染状况调查，可以作为教育用地开发利用。

## 7.2建议

（1）建议监管单位加强对本地块日常监管、防止有生活垃圾及建筑垃圾倾倒至地块内造成环境污染。

（2）在地块后续开发过程中，地块管理单位及开发利用单位应对场地进行严格管理，防止外来污染物进入场地或施工不当对土壤和地下水造成污染。一旦发生由外来污染源等原因而形成的局部污染，应立即停止施工，及时向生态环境行政主管部门报告。