江永县金海明礼学校建设用地

土壤污染状况调查（第一阶段）报告

专家评审意见修改说明

| 修改要求 | 修改索引 |
| --- | --- |
| 1、核实调查原则，更新编制依据，优化报告结论，完善调查背景、地块基础信息。 | 已核实调查原则，P2 已更新编制依据，P3~4 已优化报告结论，P30 已完善调查背景，P1 已完善地块基础信息，P30~31 |
| 2、完善地块征收情况说明及调查来源，完善地块坐标和四至范围，核实敏感目标。 | 已完善地块征收情况说明及调查来源，P1 已完善地块坐标，P2~3，已完善四至范围，P12 已核实敏感目标，P9 |
| 3、补充生态环境主管部门的人员访谈，完善访谈结果分析，核实地块内猪舍规模，明确猪粪污水处理和病死猪处置情况。 | 已补充人员及访谈结果，P24~27 已核实地块内养殖规模、污染物治理措施，P12~13 |
| 4、完善现场踏勘，细化猪舍产排污调查与分析，调查报告申请表中补充签名、补充主要结论。 | 已完善现场踏勘，P22 已细化猪舍产排污调查与分析，P12~13 已完善调查报告申请表，附件5 |
| 5、完善宗地图（或带拐点坐标红线图）、地块周边影像图、现状照片、规划文件等附图附件。 | 已完善地块划拨红线图，附图2 已完善现状照片，附图4 已完善地块周边影像图，P19~20 已完善地块周边区域规划图，P21 |

目 录

1前言	1

2概述	2

2.1调查目的和原则	2

2.1.1调查目的	2

2.1.2调查原则	2

2.2调查范围	2

2.3调查依据	3

2.3.1政策法规	3

2.3.2导则、规范	4

2.3.3相关资料	4

2.4调查方法	4

3地块概况	7

3.1区域环境概况	7

3.1.1地理位置	7

3.1.2地形地貌	7

3.1.3水文	8

3.1.4水文地质	8

3.1.5气象	8

3.1.6生态环境	9

3.2敏感目标	9

3.3地块及周边使用现状	10

3.3.1地块使用现状	10

3.3.2周边地块使用现状	12

3.4地块及周边使用历史	12

3.4.1地块使用历史	12

3.4.2周边地块使用历史	19

3.5地块规划	21

4资料分析	22

4.1政府和权威机构资料收集和分析	22

4.2地块资料收集和分析	22

4.3其他资料收集和分析	22

5现场踏勘和人员访谈	23

5.1现场踏勘	23

5.1.1地块及周边现状	23

5.1.2现场踏勘结论	23

5.2人员访谈	24

5.2.1访谈对象	24

5.2.2访谈内容	26

5.3有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	27

5.4各类槽罐内的物质和泄漏评价	27

5.5固体废物和危险废物的处理评价	27

5.6管线、沟渠泄漏评价	27

5.7与污染物迁移相关的环境因素分析	28

5.7.1周边企业生产情况	28

5.7.2周边地块对本地块环境影响分析	28

5.8现场快筛	28

5.9小结	28

6结果和分析	30

6.1调查结果	30

6.2不确定分析	31

7结论和建议	32

7.1调查结论	32

7.2建议	32

附件	33

附件1 土地征收审批单	33

附件2 人员访谈表	34

附件3 申请人承诺书	42

附件4 编制单位承诺书	43

附件5 建设用地土壤污染状况调查报告评审申请表	44

附件6 土地划拨合同	46

附件7 专家评审意见及签到表	53

附图	55

附图1 地理位置图	55

附图2 地块划拨红线图	56

附图3 项目周边敏感目标分布图	57

附图4 现场踏勘照片	58

1前言

近年来，江永教育快速发展，县城人口集聚加剧，教育资源布局亟需进一步优化调整。为发展江永县教育事业，江永树人教育咨询有限公司拟在江永县建设江永县金海明礼学校建设项目，该项目拟新增用地40351.82m2用于建设金海明礼学校二期。该新增用地位于永州市江永县潇浦镇麒麟岩平安路公安局旁，地块中心点经纬度为E111.351600°，N25.257190°。

经调查，江永县金海明礼学校建设用地总面积为40351.82m2，地块原为农用地及林地。地块已于2021年征收（（2021）政国土字第1346号），并于2022年划拨给江永树人教育咨询有限公司，该公司目前已在该地块范围内建成了金海明礼学校部分校舍及操场。

地块内未涉及工矿用途、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等，未涉及工业废水污染，地块拟调整规划类型属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018) 规定的第一类用地和《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资发〔2023〕234 号)规定的教育用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《湖南省国有建设用地出让“净地”备案及监管规则（2023年版）》的通知、《土壤污染防治行动计划》（土十条）、《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤〔2019〕47 号）等法律法规有关规定等规定，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为明确地块土壤环境风险，满足地块后续开发要求，确保地块安全利用。

受江永树人教育咨询有限公司委托，我司（湖南博然环保科技有限公司）开展了江永县金海明礼学校建设用地及周边土壤污染状况调查。我司委派专业技术人员对该项目地块开展了现场踏勘、地块开发利用历史调查、资料收集和人员访谈等工作，并对资料收集情况、踏勘结果和人员访谈结果进行了分析。

按照工作计划，我司组织技术人员根据所掌握的资料信息，在进行现场调查、收集并分析资料的基础上，分析判断地块环境现状情况，提出了地块环境调查的结论，最终编制了《江永县金海明礼学校建设用地土壤污染状况调查第一阶段报告》。

2概述

## 2.1调查目的和原则

2.1.1调查目的

对江永县金海明礼学校建设用地进行第一阶段土壤污染状况调查工作，通过资料收集、人员访谈、现场踏勘了解地块及周边地块使用情况，排查地块是否存在污染可能性，为后期开发建设提供依据。

2.1.2调查原则

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），本项目地块调查工作应遵循以下原则：

（1）规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范地块调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（2）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

## 2.2调查范围

本次调查地块位于永州市江永县潇浦镇麒麟岩平安路公安局旁。项目中心点经纬度为E111.351600°，N25.257190°，根据拟增地红线范围图，地块总占地面积40351.82m2。根据收集到的江永县国土空间总体规划（2021-2035年），调查地块拟规划为教育用地。调查边界拐点坐标见下表2-1，调查范围见图2-1。

表2-1   地块边界拐点坐标一览表

| 拐点序号 | 2000国家大地坐标 |  | 拐点序号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| J1 | 2794672.762 | 37535280.104 | J7 | 2794502.869 | 37535360.759 |
| J2 | 2794687.937 | 37535489.802 | J8 | 2794512.958 | 37535350.310 |
| J3 | 2794445.939 | 37535507.315 | J9 | 2794514.761 | 37535333.084 |
| J4 | 2794436.217 | 37535464.465 | J10 | 2794566.464 | 37535338.915 |
| J5 | 2794450.520 | 37535421.415 | J11 | 2794568.924 | 37535317.102 |
| J6 | 2794470.647 | 37535391.113 | J12 | 2794603.664 | 37535285.104 |

金海明礼学校一期

本次土调调查范围

（江永县金海明礼学校建设用地）

图2-1   地块调查范围图

## 2.3调查依据

2.3.1政策法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（3）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（5）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日第二次修正）；

（6）关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》的通知（环办土壤〔2019〕63号）；

（7）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知；

（8）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资发〔2023〕234 号)；

（9）《湖南省生态环境厅 湖南省自然资源厅关于进一步加强建设用地土壤环境监管的通知》（湘环发〔2021〕26号）；

2.3.2导则、规范

（1）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（公告2017年第72号）；

（2）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（3）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（4）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（5）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术技术导则》（HJ25.2-2019）；

（6）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

（7）根据关于印发《湖南省国有建设用地出让“净地”备案及监管规则（2023年版）》的通知。

2.3.3相关资料

- 地块勘测定界图；

（2）地块历史遥感影像图；

（3）人员访谈记录表；

（4）建设单位提供的其他资料。

## 2.4调查方法

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》，地块调查及风险评估工作流程分为三个阶段：第一阶段土壤污染状况调查（污染识别）、第二阶段土壤污染状况调查（采样分析）、第三阶段土壤污染状况调查（风险评估）；各阶段工作内容见图2-2。

第一阶段的目的是识别可能存在的污染源和污染物，初步排查地块是否存在污染可能性。主要工作内容是通过资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等方式开展调查，初步分析地块环境污染状况，编制第一阶段调查报告。本阶段原则上不进行现场采样分析。

第二阶段调查以采样分析为主，确定地块的污染物种类、污染分布及污染程度。主要工作内容为初步采样、地块风险筛选、详细采样和第二阶段报告编制。初步采样又称为确认采样，主要是通过与地块筛选值比较，分析和确认地块是否存在潜在风险及关注污染物；详细采样目的是确定污染物具体分布及污染程度。

第三阶段的目的是通过风险评估，确定地块污染带来的健康风险是否可接受，依据地块初步修复目标值划定修复范围。主要工作内容包括：（1）地块健康风险评估；（2）确定修复目标和修复范围；（3）编制第三阶段报告。

本次调查属于第一阶段土壤污染状况调查，按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）第一阶段要求进行，主要通过资料收集分析、现场踏勘和人员访谈，了解场地背景、历史使用情况及周边环境信息。基于上述信息编制本地块土壤污染状况调查报告，明确地块内及周边区域历史和当前是否存在可能的污染源，是否可作为第一类用地进行开发利用，是否需要开展下一步采样调查，并提出结论与建议。土壤污染状况调查的工作内容与程序见图2-2。

本次调查工作

本次调查工作

图2-2   土壤污染状况调查的工作内容与程序

3地块概况

## 3.1区域环境概况

3.1.1地理位置

江永县位于湖南省西南边陲，永州市南部，都庞岭南麓，地理坐标为东经110°57＇~111° 32＇，北纬24 °51＇~25°29＇。东邻江华瑶族自治县，南毗广西富川瑶族自治县，西交广西恭城瑶族自治县，北与广西灌阳县相邻，东北与道县接壤，距广州400km，距桂林194km，是沿海的内地，内地的前沿。

潇浦镇位于湖南省江永县东部，为江永县政府驻地，镇政府驻江永县环城东路68号（五一路049号），面积202.26平方千米，户籍人口79948人（2018年），辖5个社区、14行政村。

调查地块位于永州市江永县潇浦镇麒麟岩平安路公安局旁，地块中心点经纬度为E111.351600°，N25.257190°。

调查地块所在地

北

图3-1   项目地理位置图

3.1.2地形地貌

江永县属南岭山脉的丘陵区，都庞岭和萌渚岭环绕四周，中部地势平坦，山间盆地相连，属喀斯特地貌，大体为“七山半水二分半田”。县内四面环山，西北地势较高，东南地势较低。境内最高点，海拔1080m，最低点海拔200m。

调查地块位于江永县环城南路附近，地块原为农用地及林地。地块原始地貌为剥蚀丘陵地貌，地势较平整，整体开阔平坦，目前已建成校舍及操场。

根据1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s；对应的地震基本烈度值为Ⅵ度区。

3.1.3水文

江华县境内全县主要河流是永明河、马河。永明河是潇水的一级支流湘江的二级支流，马河为永明河一级支流。永明河发源于江永县凉伞界，流经古宅、江永县城、上江圩，于道县涔江渡汇入潇水。全长82km，流域面积1216km2，多年平均流量42.6m3/s，多年平均径流量13.5亿m3。马河发源于大岭源，在白水汇入永明河。流域面积210.99km2，河长16km，河流平均坡降为0.974%，有石岭、栎溪河、迴龙圩、廖源河四水汇入马河，常年平均流量5.8m3/s，最大20m3/s，最小0.68m3/s(97%保证率)。

3.1.4水文地质

江永县县域地下水资源丰富，大体分布趋势为：山区丰富、丘陵贫乏；林区丰富、非林区贫乏；多雨区丰富、少雨区贫乏。本项目所在地区域地层结构较简单，表层为第四系覆盖层，含水岩层为泥盆系中统棋梓桥组（D2q）灰色厚层状石灰岩，岩石埋藏较深。

3.1.5气象

江永县属大陆性亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年平均气温18.1℃，无霜期288d，年降雨量达1425.3mm，自然条件优越，极有利用农作物生长和项目工程建设。

根据江永县气象站提供的气象资料统计，其主要气象特征如下：

表3-1  气象资料统计

| 年平均气温 | 18.1℃ |
| --- | --- |
| 最冷月（1月）平均气温 | 6.6℃ |
| 最热月（7月）平均温度 | 28.8℃ |
| 初始最低气温 | -5℃ |
| 初始最高气温 | 39.3℃ |
| 无霜期 | 288d |
| 年平均降水量 | 1425.3mm |
| 年日照时数 | 1620h |
| 年平均风速 | 2.4m/s |
| 全年主导风向 | 东风 |
| 夏季主导风向 | 南风 |

3.1.6生态环境

江永属中亚热带含华南植被区系成分的常绿阔叶林南部植被亚地带，森林资源丰富，全县森林覆盖率达70.8%，森林蓄积量1154万m3。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔叶林以壳斗科、樟科、竹科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌木林以油茶为主，檵木、乌饭树、映山红次之。

经调查，区内无天然分布的珍稀濒危植物种类。

## 3.2敏感目标

本项目所在区域位于江永县第三小学（江永县千家峒路170号），周边敏感目标主要有医院、居民区及学校。周边各敏感目标的名称、位置及分布情况见表3-2及附图。

表3-2   调查地块及周边1km范围敏感点分布

| 类别 | 类别 | 最近距离 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民 | 江永县城区 | 北，范围内 | 约5000人 |
|  | 麒麟岩新村 | 西北，780m | 约100人 |
|  | 金海明礼学校一期 | 北，紧邻 | 师生约800人 |
|  | 塔山村 | 西，730m | 约60人 |

潇浦镇允山社区

调查地块

金海明礼学校一期

麒麟岩新村

江永县城区

塔山村

调查地块

图3-1 调查地块周边敏感目标分布图

## 3.3地块及周边使用现状

3.3.1地块使用现状

我司项目组人员于2024年3月15日对项目地块进行了现场踏勘，至现场踏勘时为止，地块内已建成校舍和操场，踏勘期间地块部分区域照片见下图。

已建成的篮球场

已建成的校舍及足球场

图3-3   地块内现场照片

根据走访调查并结合卫星影像，调查地块范围内原为农用地及林地，地块已于2021年征收，并于2022年划拨给江永树人教育咨询有限公司，目前已在该地块范围内建成了部分校舍及操场。

3.3.2周边地块使用现状

（1）紧邻地块使用情况

本地块北侧紧邻金海明礼学校一期，东侧紧邻江永县公安局，西侧为空地，东侧、北侧为山体。

（2）周边地块（不相邻）使用现状

地块位于江永县潇浦镇麒麟岩平安路公安局旁，地块北侧为江永县城区，南侧为山体，西侧为农用地，东侧隔公安局为空地，地块周边无工业企业分布。

## 3.4地块及周边使用历史

主要通过历史卫星图片、人员访谈对地块过去一段时间的开发利用情况进行追溯，明确地块内部及周边区域是否存在可能存在对土壤或地下水造成影响的污染源或生产活动发生，并对周边敏感目标进行识别分析。相关历史卫星图片从卫星云遥历史影像查询得出。

3.4.1地块使用历史

本地块最早历史卫星图可追溯到2015年，从2015年到2024年的历史卫星图片可清晰看出地块利用情况，影像图详见下图。

通过影像图可知，地块利用情况变化情况如下：

（1）2015年前，项目地块主要为农用地及林地；

（2）2015年，调查地块北部边界处有永州市江永县潇浦镇消江村村民建设有家庭养猪场（共建设有3栋猪舍，养殖规模约为年出栏300头肉猪）。猪舍布设情况详见图3-7 地块历史平面布置图，猪舍基本情况详见下表。

表3.4-1 范围内养殖基本情况一览表

| 序号 | 方位 | 猪舍面积 | 养殖规模 | 活动时间段 | 粪污处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北侧边界（部分在红线范围外） | 约800m2 | 180头/年 | 2015~2021年 | 配套建设有1套发酵床，养殖废水及猪粪等均经发酵床处理后作为农肥回田，无养殖废水外排；养殖过程中产生的病死猪送永州南部集中处置中心处理 |
| 2 | 北侧边界（红线范围内） | 约200 m2 | 20头/年 | 2015~2021年 | 配套建设有1套发酵床，养殖废水及猪粪等均经发酵床处理后作为农肥回田，无养殖废水外排；养殖过程中产生的病死猪送永州南部集中处置中心处理 |
| 3 | 东侧边界（红线范围内） | 约400m2 | 100头/年 | 2015~2021年 | 配套建设有1套发酵床，养殖废水及猪粪等均经发酵床处理后作为农肥回田，无养殖废水外排；养殖过程中产生的病死猪送永州南部集中处置中心处理 |

范围内及周边猪舍

调查地块

图3-7   地块历史平面布置图（2015.10.2）

（3）2021年，调查地块土地被征收，并于2022年划拨给江永树人教育咨询有限公司，该公司目前已在该地块范围内建成了部分校舍及操场；

项目地块用地使用变迁情况详见表3-4。

表3-4   项目地块使用变迁情况表

| 时间 | 用地性质及用地单位 | 项目地块使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年以前 | 农用地及林地，潇浦镇永新社区 | 农作物种植和林地 | 从影像图可看出，为典型农用地，主要从事水稻等种植，未见工业活动。 |
| 2015~2021年 | 农用地及林地，潇浦镇永新社区 | 农作物种植和林地，地块区域建设有小型猪舍 | 从影像图可看出，为典型农用地，主要从事水稻等种植，未见工业活动；经咨询相关人员，区域内3处猪舍均为小型家庭养殖场 |
| 2021~至今 | 教育用地，江永树人教育咨询有限公司 | 建设金海明礼学校二期 | 从影像图可看出，为地块在2021年征收进行土地平整并进入校舍建设，目前已建成校舍及操场，地块范围内未见工业活动 |

截止2024年3月，地块内已全部建成学校校舍或操场，地块北侧为金海明礼学校一期，南侧为山体，东侧为江永县公安局，西侧为空地。地块历史影像图见图3-8。

图 例 猪舍 调查地块

2015年8月24日地块历史影像图

根据2015年8月24日地块历史影像，地块范围内为农用地及林地，在地块范围北部区域建设有3处猪舍

2016年8月30日地块历史影像图

根据2016年8月30日地块历史影像，地块范围内西北角区域配套北部边界猪舍建设有1栋物料仓库。

2017年1月22日地块历史影像图

根据2017年1月22日地块历史影像，地块未发生变化。

2019年1月22日地块历史影像图

根据2019年1月22日历史影像，地块范围内北部区域新增1栋建筑物，经咨询相关人员，该建筑物为地块范围内猪舍配套建设的宿舍楼

2020年8月31日地块历史影像图

根据2020年8月31日地块历史影像，地块内西北角区域已随金海明礼学校一期工程进行土地平整。

2021年1月12日地块历史影像图

根据2021年1月12日地块历史影像，地块内土地已经进入实际征收阶段，范围内农用地已初步进行整理。

2022年1月2日地块历史影像图

根据2022年1月2日地块历史影像，地块内已经全部平整，地块范围内进入全面建设阶段。

2023年5月29日地块历史影像图

根据2023年5月29日地块历史影像，地块范围内校舍已基本建成，操场雏形已基本形成。

2024年2月12日地块历史影像图

根据2024年2月12日地块历史影像，地块范围内校舍及操场已经全部建成投运。

图3-8   调查地块历史卫星影像

3.4.2周边地块使用历史

地块位于江永县潇浦镇永新社区。地块周边无工业企业，地块周边2015年以来进行开发区域为北部及东部区域，南部和西部区域未进行开发利用，基本维持原来的农用地及林地现状。周边地块开发的历史影像详见下图。

| 2020年8月31日历史影像 | 2022年11月7日历史影像 |
| --- | --- |
| 北部地块开发历史影像 |  |
| 根据以上历史影像及收集资料：调查地块北部区域为金海明礼学校一期工程用地，该地块在2020年开始进行土地平整并进入建设阶段，2022年基本建成投运。 |  |
| 2015年10月2日历史影像 | 2022年11月7日历史影像 |
| 东部地块开发历史影像 |  |
| 根据以上历史影像及收集资料：调查地块东部区域为江永县公安局，该区域最早在2015年之前已建成1栋办公楼，只2022年已基本全部建成（包括拘留所、办公等区域） |  |

图3-9 调查地块周边区域使用历史影像

根据现场调查、收集资料及历史影像，地块周边区域不涉及工业开发，地块北部区域已开发为金海明礼学校一期工程，东部区域地块为江永县公安局，周边区域不存在污染源。

相邻地块的潜在污染物可能通过大气沉降、地表径流、雨水冲刷及污染物扩散迁移的方式对本调查地块产生一定影响。通过现场勘查和向永州市生态环境局江永分局咨询得知周边范围土地开发利用情况，项目相邻地块无工业企业存在。周边地块基本不会对调查地块造成影响。

## 3.5地块规划

根据收集到的江永县国土空间总体规划（2021-2035年），地块处于县城范围内，规划用途为教育用地。

本次调查地块

图3-9   地块详细规划图

4资料分析

## 4.1政府和权威机构资料收集和分析

本次调查收集到的政府和权威机构资料包括：江永县国土空间总体规划（2021-2035年）、其他相关资料。

通过地块范围图了解本项目地块的范围、拐点坐标，并确定本次调查的范围。根据江永县国土空间总体规划（2021-2035年）、江永县金海明礼学校建设用地红线图，地块目前已实际征收并已建成学校，本次拟调整后用途为教育用地。

## 4.2地块资料收集和分析

通过收集卫星地图历史影像，确定本地块范围内未进行过工业开发，地块范围内进行过农业种植等活动；经咨询建设单位及走访调查，地块及周边区域未发现出现土壤异味等现象。

## 4.3其他资料收集和分析

通过搜索周边地块工业企业等的经营范围、资讯、环境影响报告公告等资料。

经咨询永州市生态环境局江永分局、江永县金海明礼学校及江永县教育局等知情人员，并结合历史影像，项目相邻地块无工业企业，地块范围内及周边区域原存在小规模的家庭养猪场，但其养殖规模较小，且养殖过程中粪污均采取发酵床等技术进行处理后回填，基本不会对调查地块造成影响。

5现场踏勘和人员访谈

## 5.1现场踏勘

2024年3月，我司组织人员进行了现场踏勘，踏勘情况如下：

5.1.1地块及周边现状

调查地块目前已全部建成学校校舍或操场。经咨询江永县金海明礼学校管理人员及现场调查过程中，在地块内土壤均为黄土，质地均一，无颜色异常、油渍、异味等污染痕迹；地块内没有固体废物堆存或填埋等情况。

| 项目地块中北部 | 项目地块中部 |
| --- | --- |
| 东南角区域足球场 | 地块南部区域篮球场 |

图5-1   地块现场踏勘照片

5.1.2现场踏勘结论

通过对调查地块内部及周边相邻地块现场踏勘发现，地块内部及周边相邻区域未发现土壤颜色、气味等异常现象，也未出现危险废物及固废堆放与倾倒或填埋的迹象，地块范围内原从事的养殖规模较小，且养殖过程中采取了相应的污染治理措施，基本不会对调查地块造成影响，现场踏勘得到的信息能有效印证历史卫星图片解译的信息。

## 5.2人员访谈

主要对熟悉地块历史和当前情况的知情人进行访谈，以便进一步支撑前述历史卫星图片分析结论和现场踏勘结论的真实性和准确性。访谈对象的选择应具有广泛的代表性，包括访谈单位和个人。

5.2.1访谈对象

我司工作人员对原地块及周边村民、社区管理人员、地块管理单位等熟悉地块情况的相关人员进行了访谈，访谈人员信息及代表性分析见表5-1、人员访谈照片见图5-2。

表5-1   访谈人员信息汇总表

| 姓名 | 联系方式 | 单位－职务/身份 | 调查方式 | 人员代表性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙群峰 | 13107161681 | 江永县金海明礼学校校长 | 调查表 | 土地使用单位负责人 |
| 唐玉莲 | 16681479749 | 金海明礼学校招生办主任 | 调查表 | 土地使用单位管理人员 |
| 刘麟媛 | 16674667013 | 永新社区 | 调查表 | 地块所在社区管理人员 |
| 任华安 | 16681473622 | 周边居民 | 调查表 | 知情人员 |
| 申治国 | 15575389588 | 江永县公安局 | 调查表 | 知情人员 |
| 周玲 | 16674661907 | 周边居民 | 调查表 | 地块内原养殖场主 |
| 田成志 | 18874670099 | 江永县自然资源局 | 调查表 | 开发利用股长 |
| 卢青 | 18797732160 | 永州市生态环境局江永分局 | 调查表 | 土壤股股长 |

5.2.2访谈内容

访谈内容及统计结果见表5-2，人员访谈表格详见附件6。人员访谈统计结果一致，且与地块影像资料相互验证。

根据访谈结果，本地块历史上的主要用途为农作物种植；历史上不涉及工矿用途、有毒有害物质储存与输送等情况；本地块历史上不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废（外来客土）堆放与倾倒、固废填埋等情况，周边工程建设过程中不存在建筑垃圾、生活垃圾、客土等倾倒至本地块的情况。

表5-2   人员访谈结果汇总

| 访谈问题 | 访谈人数 | 是 | 否 | 不确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、本人身份及与地块的关系（是否为使用者、承包人、工作过、周边的住户、社区（街道）工业、环保管理人员等）？ | 8 | 8 | / | / |
| 2、本地块历史上是否有工业企业存在？ | 8 | / | 8 | / |
| 3、本地块是否有任何正规或非正规的工业固废堆场？ | 8 | / | 8 | / |
| 4、本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ | 8 | / | 8 | / |
| 5、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ | 8 | / | 8 | / |
| 6、本地块内及周边邻近地块是否发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ | 8 | / | 8 | / |
| 7、是否有废气排放？ | 8 | / | 8 | / |
| 8、是否有工业废水产生？ | 8 | / | 8 | / |
| 9、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味 | 8 | / | 8 | / |
| 10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味 | 8 | / | 8 | / |
| 11、本地块内土壤及地下水是否曾受到过污染 | 8 | / | 8 | / |

## 5.3有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘、人员访谈：项目地块原为农用地及林地，范围内2015年至2021年有3栋小规模家庭养殖场（合计养殖规模约为年出栏肉猪300头/年），2021年征收后作用江永县金海明礼学校二期，目前已实际全部建成校舍及操场。地块内不涉及有毒有害物质储存、使用和处置的情况。

## 5.4各类槽罐内的物质和泄漏评价

地块历史上不涉及任何工业生产活动，不存在槽罐内物质泄漏的情形。

## 5.5固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘调查了解，通过现场查看场区无固废堆积或填埋现象。

## 5.6管线、沟渠泄漏评价

本次调查范围属于江永县永新社区，地块范围内未设置管线、沟渠等。地块内不存在管线、沟渠泄漏情况。

## 5.7与污染物迁移相关的环境因素分析

5.7.1周边企业生产情况

地块范围内及周边相邻地块范围内无工业企业开发历史，地块范围内及周边原有3家小规模家庭农场存在，经走访调查其中一户养殖主得知，该3栋养殖场规模较小，合计养殖规模约为年出栏肉猪300头/年，养殖过程中产生的养殖废水和猪粪等采用异位发酵床处理后作为农肥回用于周边农田及果园等，生产过程中污染物产生较少，该养殖活动期间约为2015~2021年，养殖期间各污染物经采取相关措施后均能做到污染物达标排放，对调查地块基本不会造成影响。

5.7.2周边地块对本地块环境影响分析

本项目地块及周边相邻地块无工业企业，地块原为农用地及林地，未进行过工业开发，周边也不存在污染源，故周边地块不会对地块造成污染。

## 5.8现场快筛

经现场调查，本次调查地块内学校校舍及操场均已建成，范围内无原始地貌土壤，故其不具备进行快筛条件，再结合收集的地块资料等，地块范围及周边不涉及工业企业存在，也不存在成规模养殖场，故本次调查期间未在对土壤进行快筛筛查。

## 5.9小结

根据收集到的江永县国土空间总体规划（2021-2035年），江永县金海明礼学校建设用地区域规划为教育用地。项目用地地块总面积为40351.82m2，目前地块已实际征收并建成学校校舍及操场。现拟调整规划为教育用地中的中小学用地。

本项目地块位于永州市江永县潇浦镇麒麟岩平安路公安局旁，地块北侧紧邻江永县金海明礼学校一期，东侧紧邻江永县公安局，西侧为空地，南侧为林地。调查地块范围内原有3家小规模家庭农场存在（合计养殖规模约为年出栏肉猪300头/年），相邻区域以教育用地和城镇居住用地为主。附近（非相邻地块）主要以居民为主，周边区域无工业企业，不会对地块造成影响，因此，周边地块对本次调查的地块环境质量无明显影响。

从总体的来看，调查本地块内部及相邻区域地块历史上不涉及工矿用地、有害物质储存与运输、固废堆放与倾倒、填埋等影响土壤和地下水的人为活动发生；地块范围内原从事的养殖规模较小，且养殖过程中配套有相应的污染物治理措施，基本不会对地块造成影响。

6结果和分析

本次调查主要通过历史资料收集、现场踏勘、人员访谈等调查资料对比分析，甄别资料的有效性，分析是否需要进一步开展资料收集工作。

## 6.1调查结果

本次调查历史卫星图片或图表、现场踏勘、人员访谈各个环节的调查结果可相互支撑、相互印证。调查结果表明：本地块一直以来均无任何工业活动，地块范围内原从事的养殖均为家庭养殖，养殖规模较小，且养殖过程中采取了相应的污染物治理措施，且历史上未发生过任何重大污染事故，地块内和相邻地块当前和历史上均不存在可能的污染源。周边企业（非相邻地块）不涉及深加工、重污染工艺企业。因此，地块周边企业对本次调查的地块环境质量无明显影响。通过本次调查，地块基本信息汇总如下：

表6-1   地块基本信息

| 序号 | 类别 | 基本信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地块名称 | 江永县金海明礼学校建设用地 |
| 2 | 地块地址 | 永州市江永县潇浦镇麒麟岩平安路公安局旁 |
| 3 | 地块中心经纬 | E111.351600°，N25.257190° |
| 4 | 地块四至范围 | 地块北侧紧邻金海明礼学校一期，东侧紧邻江永县公安局，西侧为空地，南侧为林地 |
| 5 | 报告所处阶段 | 第一阶段 |
| 6 | 是否按照大地2000坐标系核定并已向自然资源和规划部门确认地块面积、四至边界坐标及边界图片 | 是 |
| 7 | 地块面积 | 40351.82m2 |
| 8 | 地块使用权人 | 江永树人教育咨询有限公司 |
| 9 | 地块现状用途 | 教育用地 |
| 10 | 地块规划用途 | 教育用地（中小学用地） |
| 11 | 地块用地性质是否已经发生变更 | 否 |
| 12 | 地块用地手续办理或建设进度 | 已划拨地块、已建成 |
| 13 | 地块历史上是否从事过工业生产活动 | 未从事过工业生产活动，也不存在废物堆存、土壤异色异味等异常情况。 |
| 14 | 地块所属建、构筑物等是否拆除 | 地块内无建筑物 |
| 15 | 相邻地块是否存在污染源 | 不存在 |
| 16 | 附近污染源迁移至本地块的可能性 | 周边范围内不涉及重污染企业，不涉及常见的有害重金属或污染物。 |
| 17 | 是否需要开展进一步调查 | 否 |

地块内当前和历史上均无可能的污染源，不存在可能造成土壤污染的情形，本地块的可以作为教育用地安全利用。因此，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），本次调查可结束，不需要开展第二阶段的调查。

## 6.2不确定分析

本报告调查结论是基于实际调查和监测，以科学理论为依据，结合专业判断来进行逻辑推论和分析得出的，同时充分考虑了调查经费、调查时限、地块条件等多重限制因素。调查结论存在以下不确定性:

(1) 本报告给出的结论是调查单位在地块现状条件下进行资料收集、现场踏勘调查得到的结果，未进行采样分析，所以结论分析及根据存在局限性。

(2)本报告给出的结论是基于调查地块现状条件和现行评估依据得出的，本项目完成后地块发生变化(如规划红线范围调整等)，或评估依据的变更会带来本报告结论的不确定性。

7结论和建议

## 7.1调查结论

江永县金海明礼学校建设用地位于永州市江永县潇浦镇麒麟岩平安路公安局旁，地块北侧紧邻金海明礼学校一期，东侧紧邻江永县公安局，南侧为林地，西侧为空地。地块中心点经纬度为E111.351600°，N25.257190°，总用地面积为40351.82m2，地块历史沿革为农用地及林地，地块已于2021年实际征收并于2022年划拨给江永树人教育咨询有限公司，地块范围内目前已建成学校校舍及操场。

本次调查于2024年3月对地块进行现场踏堪，现场未发现管道、沟渠或渗坑，没有污染痕迹，未闻到刺鼻气味，地块内及周边地块无可能的土壤污染源。地块周边范围内主要的敏感目标为居民区和学校。对当地居民、社区工作人员及相关政府工作人员进行了访谈，访谈结果与前述调查结果一致。通过资料收集、现场踏勘和人员访谈，判断本地块土壤环境状况可以接受，该地块土壤污染状况调查活动可以结束，无需开展第二阶段土壤污染状况调查，可以作为教育用地开发利用。

## 7.2建议

（1）建议监管单位加强对本地块日常监管、防止有生活垃圾及建筑垃圾倾倒至地块内造成环境污染。

（2）在地块后续开发过程中，地块管理单位及开发利用单位应对场地进行严格管理，防止外来污染物进入场地或施工不当对土壤和地下水造成污染。一旦发生由外来污染源等原因而形成的局部污染，应立即停止施工，及时向生态环境行政主管部门报告。