# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：江永新能源汽车大型零部件一体化成型及精密加工制造项目

建设单位(盖章)： 湖南湘铝科技有限公司

编制日期：  二零二五年九月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	52

附表	53

建设项目污染物排放量汇总表	53

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  发改备案证明

附件4  江永工业集中区规划跟踪环境影响评价报告批复

附件5  永州市江永工业园项目环境影响报告书批复

附件6  厂房租赁合同

附件7 评审意见及签名表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置示意图

附图3  主要环境保护目标图

附图4  园区土地利用规划图

附图5  项目周边现状照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江永新能源汽车大型零部件一体化成型及精密加工制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-431125-04-01-602631 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 蒋四军 | 联系方式 | 13974877016 |
| 建设地点 |  | 湖南省永州市江永县潇浦镇江永产业开发区物流园4#栋钢结构厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经111°21′45.702″，北纬 25°13′36.058″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 |  | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | / | 项目备案文号 | / |
| 总投资(万元) |  | 25000 | 环保投资(万元) | 33.5 |
| 环保投资占比(%) |  | 0.134 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是：已建成，未处罚 | 用地面积(m2) | 7800 |
| 专项评价设置情况 |  | 大气专项评价，废气排放涉及甲醛，厂界外500米范围内有环境空气保护目标（居住区、农村地区中人群较集中的区域） |  |  |
| 规划情况 | 《湖南江永工业集中区发展规划(2011-2020)》于2012年获省发改委《关于江永工业集中区发展规划(2011-2020)的批复》，文号为湘发改地区[2012]2051号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《永州市江永工业园项目环境影响报告书》于2009年5月26日取得原湖南省环境保护局的批复，文号为湘环评[2009]110号； 《江永工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书(报批稿)》于2020年6月30日取得了湖南省生态环境厅关于江永工业集中区规划环境影响跟踪评价工作意见的函，文号为湘环评函[2020]18号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《湖南江永工业集中区发展规划(2011-2020)》和《江永工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书(报批稿)》，主导产业为：以农副食品加工、电子信息和智能装备制造为主导产业，新能源、新材料为辅助产业。本项目与《江永工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书(报批稿)》 （湘环评函〔2020〕18 号）相符性分析详见下表。 表1-2 本项目与湘环评函〔2020〕18 号相符性分析 序号; (湘环评函〔2020〕18 号)批复意见; 本项目情况; 符合性. 1; (一)进一步强化园区开发的合规性。园区环评时间已经久远，经过多年发展，实际的园区范围、空间功能布局、产业定位、产业布局与原园区环评的基础情况已有较大偏差，实际开发与园区规划、园区规划与最新的城市总规存在较多不一致，麒麟岩片区不在原园区环评之内，园区应尽快开展全面的规划优化调整，并重新进行规划环评论证，省级 园区规划的调整须符合省级园区规划调整的相关规定和程序。; 本项目位于江永工业集中区的利田片区，项目从事铸造铝合金汽车零部件生产; 符合. 2; (二)进一步严格产业环境准入。园区后续发展与规划调整须符合园区“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求，禁止新引进与之不符的产业，严格限制不符合江永县重点生态功能区的产业扩张，对于不符合园区规划要求的企业(包括部分已停产的企业)要按照报告书提出的方案明确予以整改、搬迁或退出。园区在重新实施规划环评过程中应明确取消主导产业定位中的“有色金属冶炼”。; 本项目为铸造铝合金汽车零部件生产，选址符合园区总体发展规划和环保规划，采取相关措施后，污染物排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求，并推 行清洁生产工艺。; 符合. 3; (三)进一步落实园区污染管控措施，加快园区雨污分流系统、污水收集管网和污水处理厂建设，2020 年 9月底前应完成园区污水处 理厂建设并投入运行，2020年底前完善园区污水管网建设，确保园区生产生活污水应收尽收，全部送至配套的集中污水处理厂处理，园区企业不单独设置排污口。污水处理厂建成投运后，园区应及时对利田片区北部地表水体河流底质进行清理，除集中区北部地表水体底质不良景观影响及黑臭水体隐患。污水管网建设未完成、生产废水未接管之前，相关区域新建涉废水排放的企业不得投产(含试生产)优化能源结构，加强大气污染防治，推动园区天然气管网建设，加强对园区重点排放企业的防控做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。对园区内环保手续不完善的企业全面整改，严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污 染物的排放量。; 采用雨污分流制，项目雨水经雨水排渠收集，接入园区雨水官网。项目外排废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，最终接入江永产业开发区污水处理厂处理; 符合. 4; (四)完善开发区环境监测体系。园区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、 特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。对重点 废水排放企业加强监督性监测，防止偷排漏排,; /; /. 5; (五)健全开发区环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强开发区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区城环境安全; /; /. 6; (六)加强对环境敏感点的保护。为确保利田片区南部已建的安置小区、学校、公租房的环境安全，利田片区南部原规划二类工业用 地原则上只引进一类工业项目，不得引进气型污染排放为主的企业，对已入驻的二类工业不得在原址扩大排污规模。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目符合规划要求; 符合. 7; (七)做好园区后续开发过程中生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、 堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露 地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 本项目不涉及土建; 符合. 综上，本项目与《江永工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书(报批稿)》（湘环评函〔2020〕18号）相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 项目铸造铝合金汽车零部件不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类和限制类，视为允许类，经查《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目的生产工艺、设备及产品不在该名录中。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）及《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）等文件可知，本项目位于江永县工业集中区，属于重点管控单元，管控单元编码 ZH43112520002。 ①生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 经核实，本项目所在地为规划的工业园内，不涉及生态红线，符合生态红线要求。 ②环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 江永县2024年大气环境各常规因子达标，区域地表水常规监测断面满足功能规划，符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上线 本项目铸造铝合金汽车零部件，营运过程中消耗一定量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入负面清单 本项目位于湖南省永州市江永县工业集中区内，项目不在所在地发布的环境准入负面清单，且项目符合国家及地方产业政策。 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号）和《“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11 号）、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)》十一、永州市产业园区生态环境准入清单-11-7，江永工业集中区属重点管控单元，管控单元编码 ZH43112520002。 表1-2省级“三线一单”关于江永工业集中区相关管控要求 管控纬度; 清单中管控要求; 本项目符合情况; 符合性结论. 主导产业; 湘环评[2009]110号：建设成冶金、农产品加工、服装、鞋业等加工、高科技工业以及新型建材为主的工业基地；湘发改地区〔2012〕2051号：以农副产品加工业、有色金属冶炼和压延加工等产业为主；六部委公告2018年第4号：食品、有色金属冶炼加工、新材料。; 本项目位于江永县工业集中区内，项目行业分类为C3392有色金属铸造，与产业园的产业定位相符。; 符合. 空间布局约束; （1.1）开发区引入项目应符合“江永县产业准入负面清单”的有关规定。严格限制不符合江永县重点生态功能区管控要求的产业扩张。（1.2）对于不符合园区规划要求的企业（包括部分已停产的企业）予以整改、搬迁或退出。（1.3）园区在重新实施规划环评过程中应明确取消主导产业定位中的“有色金属冶炼”。（1.4）为确保利田片区南部已建的安置小区、学校、公租房的环境安全，利田片区南部原规划二类工业用地原则上只引进一类工业项目，不得引进气型污染排放为主的企业，对已入驻的二类工业不得在原址扩大排污规模。（1.5）园区内不得设置商品住宅用地。; 本项目不属于湖南省禁止入区、限制入区的负面产业，不属于《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》里的江永县产业准入负面清单。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区实施雨污分流。污水管网建设完成、生产废水接管之前，相关与新建涉废水排放的企业不得投产（含试生产）。湖南江永永明河国家湿地公园内禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，禁止擅自取土、取水、排污。利田片区：园区废污水经江永工业集中区5000吨/日污水处理厂处理达标后排入马河。污水处理厂建成投运后，园区应及时对利田片区北部地表水体河流底质进行清理，消除集中区北部地表水体底质不良景观影响及黑臭水体。雨水经收集自流排入马河。 麒麟岩片区：加快污水处理厂及污水管网建设，建成前废污水依托江永工业园污水处理厂处理达标后排入马河。雨水就近自流排入马河。（2.2）废气：加强大气污染防治，加强对园区重点排放企业的防控。全面推进工业VOCs综合治理，建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。（2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应加强日常环境监管。鉴于园区工业固废产量较大，应建立合理的园区产业链结构，保证园区产生的固废能及时消纳，提高园区循环经济水平。; 本项目所在园区实施了雨污分流，项目无生产废水，生活污水排入江永工业园污水处理厂处理，工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险固废应按国家有关规定暂存后定期委托有资质单位处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《江永工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。严格防范乙醇、废油等环境风险物质泄漏，污水收集处理系统事故排放等导致污染物进入永明河，威胁湿地公园水质。（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。（3.3）禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、危险废物经营等行业企业，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。加大涉重企业治污与清洁生产改造力度，强化园区集中治污，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与物料、固体废物堆场堆存，稳步推进重金属减排工作。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目已在环评中落实健全环境风险防控制度，同时遵照园区应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：（4.1.1）优化能源结构，推动园区天然气管网建设，集中供热条件成熟时必须全面淘汰园区分散建设的燃煤锅炉。 （4.1.2）积极应用动力传输中的节能技术、压缩空气系统节能技术，尽量选用节能机电设备，推行绿色建筑节能，着力推动商贸服务业节能，推进公共机构节能，严格配备能源计量器具，建立区域能耗在线监测系统。（4.1.3）2020年，园区综合能源消费量预测当量值为3893.78吨标煤，单位GDP能耗预测值为0.0261吨标煤/万元，能源消费总量控制在25013.59吨标煤（当量值）以内；到2025年，园区能源消费强度控制在0.0220吨标煤/万元，能源消费总量控制在25013.59吨标煤（当量值）以内。（4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，重点开展化工、食品等高耗水工业行业节水技术改造，开展用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。到2020年，高耗水行业达到先进定额标准，全县总用水量控制在11992万立方米，全县万元国内生产总值用水量比2015年降低23%。（4.3）土地资源：重点保障工业用地等需求，新增建设用地要优先安排高新技术产业等建设项目，保证国家重点项目建设用地。企业或项目用地原则上按80万元/亩以上且建设容积率达到1.0以上的投资强度供地。用地20亩以上且投资强度预计可达到100万元/亩的，可根据其建设进度按照投资规模的一定比例进行奖励。; 本项目不涉及燃煤的使用；生产用水少且能循环利用，租用园区标准厂房，无新占用地。; 符合. 3、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《湖南省“十四五”环境保护规划》中“（五）严格生态环境准入。严格生态环境分区引导。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。” 符合性分析：本项目位于工业园区，符合“三线一单”准入要求，与《湖南省“十四五”环境保护规划》中相关内容是相符的。 4、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下： 表1-5与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入; 按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理,将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。; 本项目为铸造铝合金汽车零部件，位于工业园区，不属于落后产能和污染严重项目; 符合. 2; 加强规划环境影响评价; 严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。; 本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度; 符合. 3; 全面实行排污许可制度; 推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。; 本项目严格执行排污许可制为核心的固定污染源监管制度; 符合. 5、与《铸造企业规范条件（T/CFA 0310021—2023）》 表1-6与铸造企业规范条件符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 企业规模; 新建铝合金铸造企业最高销售收入应不低7000万元，对应产能不低于3000吨; 本项目产能为5000吨铝合金铸件; 符合. 2; 生产工艺; 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂工艺批量生产铸件不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金精炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 项目采用覆膜砂工艺，未使用国家明令淘汰的生产工艺; 符合. 3; 生产装备; 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。; 项目未使用0.5吨的电阻炉，未使用国家明令淘汰的生产装备; 符合. 4; 能源消耗; 容量0.5t的电阻炉最高能耗限值为750kW·h/t; 项目0.5吨的电阻炉能耗限值为400kW·h/t; 符合. 5; 环境保护; 企业应按HJ1115、HJ1200的要求，取得排污许可证；宜按照HJ1251的要求制定自行监测方案。; 企业在取得环评批复后根据要求办理排污许可证，并指定自行监测方案; 符合. 企业大气污染物排放应符合GB39726的要求。应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、工业固体废物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。; 项目大气污染物排放符合GB39726的要求，配置了完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、工业固体废物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定; 符合. 6、项目选址合理性分析 项目选址位于工业园，地理位置优越，为一类工业用地，符合江永工业集中区主导产业定位要求。园区基础配套设施齐全，交通便利，电力供应和水源供应均能保障，用地及周边不占用基本农田，不涉及生态红线，周边无风景旅游区以及水源保护区。 根据现场勘查，项目周边居民分布较少，邻近无学校、医院等敏感目标，项目污染产生程度较低，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，各污染物实现达标排放、固废得到妥善处置。 总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 7、与周边环境相容性分析 本项目选址于江永产业开发区物流园4#栋钢结构厂房，项目周边为园区标准厂房，主要为与本项目同类型的机加工项目，邻近无学校、医院、居民区、食品企业等环境敏感点；因此，项目选址与周边环境相容性较好。本项目周边关系见附图，四至现场照片见附图。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景： 湖南湘铝科技有限公司成立于2023年12月18日，公司坐落在湖南省永州市江永县；主要从事汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；摩托车零配件制造等。 当前，各类新能源汽车处在高速发展中，湖南湘铝科技有限公司为迎合市场发展，选址在江永产业开发区建设江永新能源汽车大型零部件一体化成型及精密加工制造项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目产品采用铝合金锭铸造工艺，属于“三十、金属制品业33-68铸造及其他金属制品制造339 其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应编制环境影响报告表。特此，湖南湘铝科技有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，对项目建设场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 （一）项目组成 项目租用江永县工业集中区标准厂房，位于利田片区标准厂房4#栋钢结构厂房，总建筑面积为7800m2，建设内容：生产车间、原料仓、成品仓等，主要工程组成见表2-1。 表2-1主要建设内容一览表 工程名称; 建筑内容及规模. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积7800m2，铝合金锭熔铸、机加工生产等. 辅助工程; 原料堆放区; 建筑面积200m2，原料堆放，位于生产厂房内. 成品堆放区; 建筑面积500m2，成品堆放，位于生产厂房内. 办公室; 总建筑面积500m2，办公管理，位于生产厂房内. 公用工程; 道路; 依托园区已建道路. 供电; 工业园电网提供，380/220V. 供水; 依托园区自来水管网供给. 环保工程; 废水处理设施; 依托园区雨污分流. 生活污水经园区化粪池处理后排入市政污水管网. 废气处理设施; 熔铸废气经集气罩收集+布袋除尘+15m高排气筒. 噪声处理设施; 选用低噪声设备，设备减震、隔声. 固废处理设施; 生活垃圾：垃圾桶（若干）. 一般固废间（5m2）. 危险废物：危险固废间（10m2）. 环境风险; 原料仓库、危废暂存间设置防渗措施，制定相应的环境风险应急预案. （二）产品方案 本项目主要产品为铸造铝合金汽车零部件，具体产品方案见表2-2。 表2-2 本项目产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 设计产能; 规格. 1; 电池箱体; 72000套; 2130. 2; 电机壳体; 120000套; 800. 3; 接线盒; 120000套; 695. （三）主要原辅材料 本项目主要原辅料详见表2-3所示。 表2-3 项目主要原辅料使用情况 类别; 主要原辅材料名称; 年消耗量; 备注. 主料; 铝合金锭; 5000t/a; 外购. 辅料; 切削液; 12t/a; 外购，用于切割润滑和冷却. 液压油; 6t/a; 外购，液压系统中传递能量、润滑、冷却和防锈的工作介质. 金属型涂料395; 3.6t/a; 外购. 钢丸; 50t/a; 外购，抛丸用. 覆膜砂; 50t/a; 外购，砂芯制作. 资源、能源; 水; 500m3/a; 当地自来水供水管网供给. 电; 200万kW·h/a; 当地供电局电网. 部分材料理化性质： 切削液：水基型切削液为无色透明油状液体，不燃烧、无腐蚀性，主要成分为软化水（60-90%）、油性剂（10-30%）、表面活性剂、防锈剂、挤压添加剂、消泡剂、pH调节剂等。 液压油：液压油的成分主要由基础油和添加剂两部分组成，基础油是液压油的主要成分（占比通常80%-95%），主要为矿物油；添加剂用于改善基础油的性能，主要有抗磨剂、抗氧化剂、抗泡剂、防锈剂、粘度指数改进剂等。 金属型涂料395：根据生产单位提供的MSDS，金属型涂料395主要由九水偏硅钠、蛭石、水、碳酸钙组成，其中九水偏硅钠占比25%，蛭石占比25%，水占比45%，碳酸钙占比约5%。 覆膜砂：根据生产单位提供的MSDS，覆膜砂主要由硅砂、酚醛树脂等组成，硅砂占比约85-99%，酚醛树脂及占比约1-3%。 （四）主要设备清单 本项目主要设备详见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单 序号; 设备（设施）名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 低压铸造机; TG4510; 套; 2. 2; 砂芯机（覆膜砂工艺）; NS-Z1010; 套; 3. 3; 立式带锯床; S-400; 台; 2. 5; 电阻炉; TG-500，电阻炉容量0.5t; 台; 4. 6; 重力铸造机; NS-8060; 套; 1. 7; 龙门加工中心; 2718; 台; 2. 8; 立式加工中心; 1580; 台; 1. 9; 行车; 10吨; 台; 2. 11; 叉车; 3吨; 台; 1. 注：本项目使用的铝合金熔化炉为电阻炉，企业未应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为35人，均不在厂内食宿。生产按两班制，每班工作10小时，年生产260天。 6、总平面布置 本项目租赁江永县工业集中区利田片区4#栋钢结构厂房作为生产车间，所有功能都设置在一层厂房内，包括熔铸、机加工等生产区，原辅料仓、成品仓等辅助生产区，办公室面积占比小，位于厂房东侧，总体来说，该项目平面布置功能区分较明显，与周围环境协调性较好，整个项目平面布局较为合理。 7、公用工程 （1）给水 ①生产用水 本项目生产用水主要为机加工用水，水量为12m3/d(3120m3/a)，循环使用，其损失水量按照10%计，则生产用水损耗量1.2m3/d(312m3/a)。 ②生活用水 项目劳动定员为35人，均不在厂区食宿，年工作260天，根据《湖南省生活用水定额》(DB36/T419-2017)，员工用水量按45L/人·d，则生活用水量约为409.5m3/a（1.575m3/d）。 员工用水量按45L/人·d，则生活用水量约为409.5m3/a（1.575m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量约为348m3/a（1.34m3/d）。 （2）排水 本项目无生产废水排放，生活污水经园区化粪池预处理，达到江永工业园污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，经园区污水管网排入江永工业园污水处理厂进一步处理，尾水最终排入马河。 本项目水平衡见表2-5及图2-1所示。 表2-5 本项目给排水平衡表(m3/d) 用水项目; 总用水量; 用水量; 出水量. 新鲜水; 循环水; 损耗; 循环水; 外排废水. 机加工用水; 12; 1.2; 10.8; 1.2; 10.8; 0. 生活用水; 1.575; 1.575; 0; 0.235; 0; 1.34. 合计; 13.575; 2.775; 10.8; 1.435; 10.8; 1.34. 122; 122. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目是租赁已建成的空置厂房，施工期仅为设备安装调试，由于施工时间较短，施工过程较为简单，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响。 2、营运期 本项目主要外购铝合金锭，进行熔铸、机加工等流程，得到最终产品，工艺流程及产污环节详见图2-2所示。 图2-2 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明如下： （1）铝合金锭熔化 将固态铝合金锭加热熔化为液态铝，为后续压铸成型做准备， 使铝能够在压铸过程中更好地填充模具型腔，获得所需形状的铸件。使用电熔炉进行加热，温度一般控制在700-750℃左右。 成品铝合金锭熔化体不产生废渣，无需清渣，在熔化过程会产生少量烟尘，在熔化炉出料口设置集气罩收集。 （2）砂芯成型 项目约3%产品在不容易脱模的情况下需在模具中制作一层砂芯；制作砂芯模具先将覆膜砂加入砂芯机的芯盒内，通过加热芯盒（温度约180-250℃）使覆膜砂中的树脂熔融、固化，砂粒粘结成型，形成具有一定强度和形状的砂芯。 此过程产生粉尘、有机废气、噪声、废砂芯等污染物。 （3）浇注 熔化后的铝合金熔体转入压铸机，本项目采用低压压铸和重力压铸，低压压铸是通过压缩空气对金属液表面施加压力，将液态铝合金压入模具型腔中，重力压铸是通过金属液本身重力流入模具中，金属液冷却凝固后成型，获得所需形状和尺寸的产品毛坯。浇注时模具与熔体接触面上要喷洒上一层395保温涂料，以利于铸件的保护和取出，模具经自然冷却。 该过程产生有机废气、机械噪声等。 （4）铣浇口 对铸件上的浇口进行铣削加工，去除浇口残留部分，使产品外观和尺寸符合要求。 该过程产生金属碎屑、机械噪声。 （5）去毛刺 采用人工去毛刺，去除铸件表面因压铸、铣削等加工过程产生的毛刺，使零件表面更加光滑，提高产品的外观质量和装配性能。 该过程产生金属碎屑。 （6）热处理 铸件使用电加热至500℃左右，通过加热、保温和冷却等操作，改善铸件的内部组织结构，提高其力学性能（如强度、硬度、韧性等），消除铸造应力，稳定零件尺寸。 （7）表面抛丸 利用高速弹丸流冲击铸件表面，清理表面的氧化皮、杂质等，提高表面粗糙度，增强表面硬度和抗疲劳性能，同时也能发现一些隐藏的表面缺陷。 该过程会产生噪声、粉尘。 （8）粗加工 对铸件进行初步的机械加工，去除大部分加工余量，使零件接近成品尺寸，为精加工做准备。 该过程产生金属切屑等固废，设备运行噪声。 （9）精加工 对粗加工后的零件进行高精度加工，达到零件的最终尺寸精度、表面粗糙度等技术要求，保证零件的装配和使用性能。 该过程产生金属切屑等固废，设备运行噪声。 （10）成品入库 将最终加工完成并检验合格的产品进行入库管理，等待发货交付给客户。 3、物料平衡 项目具体生产物料平衡如表2-6所示。 表2-6 物料平衡表 (t/a) 序号; 投入; 产出. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 铝合金锭; 5000; 铝合金铸件; 4991.13. 2; 切削液; 12; 废气损耗; 0.32. 3; 液压油; 6; 边角料; 24. 4; 395保温涂料; 3.6; 废砂芯; 50. 5; 钢丸; 50; 铝灰; 6.06. 6; 覆膜砂; 50; 废钢丸; 50. 7; 废矿物油; 0.1. 合计; 5121.6; 5121.6. 图2-3 物料平衡图（t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属于新建，本次完善环评手续，目前暂未申领排污许可证，未进行竣工环保验收；项目运行以来未发生环境污染事件，不存在与本项目有关的原有污染情况。 本项目存在的主要环境问题是：废气收集及处理措施未落实，危险暂存间及相关环保设施的标识标牌不完善。评价要求项目落实废气的收集及处理措施，完善危险暂存间及相关环保设施的标识标牌，并尽快完成竣工环保验收。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规监测数据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次环评收集到永州市生态环境局公布的2024年1月~2024年12月江永县的基本因子的监测数据，区域环境空气质量现状评价见下表： 表3-1 2024年江永县环境空气质量状况 (单位：μg/m3) 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度(年平均值); 标准值(年平均值); 占标率(%); 达标情况. 江永县政府大楼; PM10; 年平均质量浓度; 33; 70; 47.1; 达标. PM2.5; 18; 35; 51.4; 达标. 二氧化硫; 5; 60; 8.3; 达标. 二氧化氮; 6; 40; 15; 达标. 臭氧; CO第95百分值; 123; 160; 76.9; 达标. CO(mg/m3); 日最大8h第90百分位; 0.9; 4; 22.5; 达标. 由表3-1监测结果表明，江永县城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧日最大8h第90百分位、一氧化碳第95百分值的年均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准年均值要求，因此江永县城属于达标区。 （2）其他污染物环境质量现状补充监测数据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向 1 个点位补充不少于3天的监测数据。 项目排放的TSP属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物；本次环评收集到《江永产业开发区2024年度环境质量监测》中对周边环境空气质量的TSP监测数据，江永工业集中区2024年度环境质量监测点位为利田片区上风向（东经111 °22 ′26 ″,北 纬 25 ° 15 ′ 10 ″），位于本项目北侧约2km处，属于有效范围内的监测数据，其监测时间为2024年12月24日~ 12月26日，监测时间未超过3年，因此引用其监测数据进行评价可行。 引用监测情况如下： ①监测布点： 环境空气质量现状监测点具体见表3-2。 表3-2 项目区域环境空气现状监测布点 编号; 点位; 相对位置. G1; 利田片区上风向; 本项目北侧2000m. ②监测因子：TSP。 - ③监测结果：监测结果统计见表3-3。 ④评价方法：超标率、最大超标倍数。 表3-3 空气环境监测结果统计表(浓度单位：mg/m3) 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测结果 mg/m3; 标准限值mg/m3; 评价结果. G1利田片区上风向; 2024.12.24-12.26; TSP; 0.084-0.087; 0.3; 达标. 由上表监测结果分析：项目区TSP日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 江永县设国控地表水监测断面2个：祥霖铺镇桐溪尾村断面和黄沙湾断面（出境断面）；设省控地表水监测断面1个：大坪坳水库。地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群以外的20项基本指标，2025年5月水质检测结果显示：祥霖铺镇桐溪尾村、黄沙湾、江永县大坪坳水库3个断面水质均达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类标准，江永县断面水质达标率为100%。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘并结合卫星影像分析结果，本项目周边50m范围内无居民点，因此不进行监测。 4、生态环境 本项目位于江永县工业集中区，受人为影响大，区域生态环境质量一般，占地范围内无生态保护目标。 5、地下水、土壤现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂房位于工业园区，车间地面全部进行硬化，本项目运营期主要的废气为铝合金锭熔化产生的烟气，主要成分为颗粒物经收集处理达标后有组织排放，废水预处理后排入工业园污水处理厂，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在相关土壤、地下水污染途径。故可不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于江永县工业集中区利田片区，据调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等；本次大气环境保护目标调查列出厂界外500m范围内居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系，调查厂界外50m范围内声环境保护目标；确定需纳入保护的环境保护目标详见表3-4。 表3-4 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位及距离. 经度; 纬度. 大气环境; 111.366225; 25.229689; 工业园集中区扶贫安置区居民，约600人; 人群; 二类区; 东北侧，380-550m. 111.368306; 25.229126; 工业园集中区幼儿园，约200人; 人群; 二类区; 西侧，530-615m. 声环境; 项目厂界50m范围内无噪声敏感目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生活污水依托园区化粪池预处理达到江永工业园污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准要求后，经市政污水管网排入工业园污水处理厂进一步处理，污水处理厂尾水排入马河。 表3-5 废水污染物排放标准（节选） 污染物; GB8978-1996三级标准; 污水处理厂设计进水水质标准; 一级A标准. pH; 6~9; /; 6~9. COD; ≤500mg/L; 450; 50. BOD5; ≤300mg/L; 140; 10. NH3-N; /; 40; 5(8). SS; ≤400mg/L; 250mg/L; 10. TP; /; 5.0mg/L; 0.5. TN; /; 50mg/L; 15. 色度; /; /; 30（倍）. 2、废气 营运期颗粒物有组织排放、污染物厂房外执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)中大气污染物排放限值标准，甲醛、VOCs（以非甲烷总烃表征）有组织排放、无组织厂界排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。 表3-6 铸造工业大气污染物排放标准 单位mg/m3 生产过程; 有组织排放限值; 无组织排放限值. 颗粒物; NMHC; 颗粒物; NMHC; 无组织排放监控位置. 金属熔化、浇注; 30; /; 5（监控点处1 h平均浓度值）; 10（监控点处1 h平均浓度值）；30（监控点处任意一次浓度值）; 在厂房外设置监控点. 表3-7大气污染物排放标准 污染源; 污染物名称; 排放浓度; 排放速率; 企业边界无组织排放监控点浓度限值; 标准名称. 制芯、浇注; 甲醛; 25; 0.26kg/h(15m高排气筒); 0.2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 非甲烷总烃; 120; 10kg/h(15m高排气筒); 4.0mg/m3. 颗粒物; /; /; 1.0mg/m3. 3、噪声 项目位于工业园，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8 噪声评价标准 类别; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）3类; ≤65; ≤55. 4、固体废物 生活垃圾委托环卫部门清运处置，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政办发〔2022〕23号），湖南省内主要污染物排污权有偿使用和交易管理的污染物主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物； ①大气总量控制指标：根据废气源强分析，本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物，有机废气排放量约为0.116t/a，目前湖南省有机废气总量控制指标未实行排污权交易，本次核定数量。 ②水污染物控制指标：根据工程分析，本项目无生产废水排放，单独生活污水无需进行总量控制。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环境保护措施 | 本项目租赁已建成的空置厂房，施工期仅为设备安装调试，由于施工时间较短，施工过程较为简单，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响；项目施工已结束，本次对仅对施工期间产生的污染及其对环境的影响做简单回顾分析。 1、施工期废气污染防治措施 本项目施工期产生的大气污染物主要为装修过程中使用的涂料、油漆等装修材料含有挥发性有机物(TVOC)等，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物VOC等，建设单位应合理选择建筑及装修材料，在建筑装修工程阶段，需加强现场管理，建筑装修采用环保型装饰材料和建筑涂料，以避免室内空气污染现象的发生，并使室内环境和公共场所环境满足《室内空气质量标准》(GB/T1883-2002)，以减少有害气体物质对旅客和工作人员身体的危害。 2、施工期废水污染防治措施 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工期产生的废水主要是施工人员粪便废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。目前，项目所在区域污水管网已建成，项目施工人员生活污水经化粪池处理后，排入附近市政污水管网，经污水处理厂处理后对外环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 施工期厂房及附属设施装修安装设备噪声污染源主要来源于电钻、电锯、电锤等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，噪声源强值约在75-95dB(A)之间。项目通过墙体阻隔降噪后，噪声值可降低15-25 dB(A)。为进一步减少施工期噪声对区域环境的影响，并采取以下防治措施： ①合理安排施工时间，施工应安排在昼间6:00~12:00、14:00~22:00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工。 ②选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。 ③合理布局高噪声设备，电锯、电锤等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ④加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 4、施工期固体防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目施工过程产生的建筑垃圾主要包括砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等，集中收集由施工单位清运至城建部门指定的地点。 （2）生活垃圾 项目施工过程中产生的生活垃圾定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门清运处理。 5、生态环境目标保护措施 项目租用厂房位于工业园内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类）（试行)》，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确新增用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）运营期大气环境影响和保护措施 1、废气污染物排放源 本项目营运期废气主要为：铝合金锭熔化废气、浇注废气、制芯废气、铝铸件抛丸废气，废气产排情况见下表。 表4-1 项目营运期废气产、排污情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 熔化、制芯、浇注、抛丸废气; 颗粒物; 3.75; 651; 有组织; 布袋除尘; 30000; 95; 95; 是; 0.1875; 0.036; 1.2; 15; 0.5; 50; DA001; 一般排放口; 111.362301; 25.227069; 30. 0.2032; /; 无组织; 密闭厂房; /; /; 70; 是; 0.06; 0.011; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 非甲烷总烃; 0.11; 0.7; 有组织; /; 30000; 95; /; 是; 0.11; 0.021; 0.7; 15; 0.5; 80; DA001; 一般排放口; 111.362301; 25.227069; 120. 0.006; /; 无组织; /; /; /; /; 是; 0.006; 0.0011; /; /; /; /; /; /; /; /; 4.0. 甲醛; 0.0035; 0.02; 有组织; /; 30000; 95; /; 是; 0.0035; 0.00067; 0.02; 15; 0.5; 80; DA001; 一般排放口; 111.362301; 25.227069; 25. 0.00025; /; 无组织; /; /; /; /; 是; 0.00025; 0.00004; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.2. 2、源强核算 （1）熔化废气 本项目铝合金锭熔化工序会产生热烟废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33金属制品业行业系数手册》中电阻炉生产铝合金铸件产排污系数，废气产生系数为21951标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为0.525千克/吨-产品。 项目年用铝合金锭5000吨，全部制成产品，即项目金属熔化工序废气产生量为10975.5万立方，颗粒物产生量为2.625吨。 （2）制芯废气 项目约3%产品在不容易脱模的情况下需在模具中制作一层砂芯，本项目采用成品覆膜砂，制芯过程产生颗粒物、有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33金属制品业行业系数手册》中覆膜砂制芯产排污系数，废气产生系数为3615标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为0.33千克/吨-产品，有机废气产排污系数为0.05千克/吨-产品。 项目需使用砂芯的铝合金铸件约150吨/年，即制芯工序废气产生量为54.2万立方，颗粒物产生量为0.05吨，有机废气产生量为0.0075吨。 项目覆膜砂有机废气主要来源与其中的酚醛树脂，酚醛树脂受热会分离出其中游离的单质甲醛，其产生量本次以有机废气总体产生量的50%计，即为0.00375t/a、0.00072kg/h。 （3）浇注废气 铝合金液在浇注入模具过程会产生颗粒物、有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33金属制品业行业系数手册》中低压浇注产排污系数，废气产生系数为6000标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为0.247千克/吨-产品。 项目铝合金铸件约5000吨/年，即浇注工序废气产生量为3000万立方，颗粒物产生量为1.235吨。 项目压铸工序在浇注至模具之前，需要在模具上喷一层金属型涂料395，项目使用金属型涂料395约3.6t/a，按1:3的比例加水稀释，喷洒在模具上的，在受热时会产生水蒸气及少量挥发有机物。根据生产单位提供的MSDS报告，金属型涂料395主要成分是九水偏硅钠、蛭石、水、碳酸钙等无机物，评价考虑到该金属涂料有一定刺激气味，其中还有有少量可挥发性有机物，本次以3%计，则压铸过程产生有机废气108kg/a（以VOCs计），有机废气污染物产生量较少，与压铸废气一起收集后经同排气筒有组织排放。 （4）抛丸废气 抛丸粉尘产生量与抛丸钢珠与需要处理的铝合金铸件用量有关，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨（中国环境管理干部学院学报）》（第26卷第6期）相关研究，一般在环评的抛丸工艺粉尘产生量计算公式如下： Ma=M1×f1 式中：M1为钢丸用量，t/a；Ma为粉尘产生量，t/a；f1为产生粉尘量所占系数（5‰~6‰），本次取6‰。 1t钢丸可处理约100t工件，本项目年加工5000吨铝铸件，约需要50吨钢丸，钢丸定期添加无需更换，则抛丸粉尘产生量为0.3t/a。 考虑金属粉尘粒径较大且较重，沉降速度快，容易沉降在操作工位附近，项目为密闭式厂房，无组织排放的颗粒物约70%的大颗粒物在厂内快速沉降，沉降后的粉尘由人工清扫收集，收集后的金属粉尘外售给厂家综合利用，逸散到厂外的排放量约为0.0432t/a，排放速率为0.0083kg/h。 铝合金熔化、覆膜砂制芯、浇注、抛丸过程颗粒物总产生量为3.9532t/a，制芯及浇注过程有机废气总产生量为0.116t/a。 环评要求在电炉出口、制芯机上方、压铸机、抛丸机上方设置集气罩，设置风机风量为30000m3/h对废气统一收集，集气效率95%左右，则收集到的颗粒物为3.75t/a，颗粒物产生浓度为24mg/m3；捕集的废气经布袋除尘装置处理后于15米高的排气筒排放，除尘效率按95%计，废气治理后有组织排放量为0.1875t/a、0.036kg/h，排放浓度为1.2mg/m3。 有机废气有组织收集量为0.11t/a，产生浓度为0.7mg/m3，其产生量较少，产生浓度低，经15m高排气筒有组织排放。 无组织产生量为0.2032t/a，考虑金属粉尘粒径较大且较重，沉降速度快，容易沉降在操作工位附近，项目为密闭式厂房，无组织排放的颗粒物约70%的大颗粒物在厂内快速沉降，沉降后的粉尘由人工清扫收集，收集后的金属粉尘外售给厂家综合利用，逸散到厂外的排放量约为0.06t/a，排放速率为0.011kg/h。 3、废气排放环境影响分析 项目铝合金锭熔化、制芯、浇注、抛丸等工艺废气经集气罩收集后采用布袋除尘装置处理后排放，颗粒物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)中大气污染物排放限值标准，少量未经收集的熔铸烟气与抛丸等废气为无组织排放，金属粉尘粒比重大，沉降速度快，容易沉降在操作工位附近，沉降后的粉尘由人工清扫收集，收集后的金属粉尘外售综合利用，其他未沉降部分悬浮于空气中，通过厂房阻拦后以无组织形式排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度值（周界外浓度最高点浓度≤1.0mg/m3）。 4、自行监测要求 本项目属于金属铸造业，根据《排污许可证申请与核发技术规范-金属铸造业》（HJ1115—2020），项目自行监测要求如下： 表4-2 废气监测要求一览表 监测项目; 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污染源监测; 废气; 排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020). 厂区; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. （二）运营期水环境影响和保护措施 1、废水 本项目生产工艺无废水产生，生产设备无清洗要求、不产生冷却水，车间地面为干清扫，无地面清洗废水，废水主要为员工上班生活污水。 （1）废水源强分析 本项目营运期废水主要为员工生活污水，根据建设单位提供资料营运期劳动定员为35人，均不在厂区食宿，年工作260天，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量按45L/人·d，则生活用水量约为409.5m3/a（1.575m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量约为348m3/a（1.34m3/d），废水量较小，水质较为简单，主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L等。 本项目生活污水经园区配套化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准排放限值后通过市政污水管网排入进入江永工业园污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入马河。 表4-2 本项目水污染物排放情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 污染物排放情况; 治理设施情况. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 废水排放量t/a; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD; 350; 0.143; 间接排放; 409.5; 0.082; 200; 化粪池; 100%; 42.86%; 是. BOD5; 180; 0.074; 0.049; 120; 33.33%. SS; 250; 0.102; 0.082; 200; 20.00%. NH3-N; 30; 0.013; 0.008; 20; 33.33%. 表4-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放标准. DW001; 废水总排口; E111.37474358, N25.25365502; 间接排放; 连续排放，流量稳定; 江永工业园污水处理厂; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准. 2、废水污染防治措施及可行性分析 ①污水预处理措施可行性 本项目营运期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过市政污水管网同时满足江永工业园污水处理厂进水水质要求，根据《排污许可证申请与核发技术规范-金属铸造业》（HJ1115—2020）和《排污许可证申请与核发技术规范-水处理通用工序》（HJ1120-2020），生活污水预处理调整、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝为可行技术，项目生活污水采用化粪池（沉淀工艺）处理工艺为可行技术。 ②废水进江永工业园污水处理厂可行性 本项目排放的废水主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，无重金属等有毒有害物质。生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管道排入江永产业开发区污水处理厂，江永产业开发区污水处理厂尾水处理均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中一级A标准后排入马河。江永产业开发区污水处理厂位于江永产业开发区 北侧塔山路(S325省道)与滨河西路交叉口西南处，建设规模为5000m³/d，配套污水管网总长度10653m，分两期建设，一期处理规模为2500m³/d，主要收集处理江永产业开发区利田片区内工业废水、生活污水，本项目属于其纳污范围。污水处理厂采用A/O污水处理工艺，江永产业开发区污水处理厂废水接管标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准：COD≤400mg/L，SS≤300mg/L，BOD5≤200mg/L，氨氮≤40mg/L，动植物油25mg/L，TN45mg/L、TP3mg/L，pH6~9。根据江永县工业园区管理委员会介绍，目前工业园污水处理厂一期主体工程已建成并投运，配套园区至污水处理厂污水管网已基本敷设完成。污水处理厂进水水质各污染物浓度限值为COD≤400mg/L， SS≤300mg/L，BOD5≤200mg/L，氨氮≤40mg/L，动植物油25mg/L，TN45mg/L、TP3mg/L。本项目排放的污水为员工生活污水，项目位于江永县工业园内，属于江永产业开发区污水处理厂纳污范围内，废水水质简单，废水量为8.5m3/d，所占比例较小，对江永产业开发区污水处理厂的处理负荷影响不大，生活污水经化粪池预处理后可达到江永产业开发区污水处理厂进水水质要求，水量、水质均不会对江永产业开发区污水处理厂产生冲击影响。因此本项目外排生活污水进入江永县污水处理厂处理可行，且对江永产业开发区污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。 3、监测要求 本项目单独排向公共污水处理系统的生活污水仅说明排放去向，无须监测。 （三）运营期声环境影响和保护措施 1、噪声源 本项目营运期主要噪声源为铸造机、立式带锯床、砂芯机、龙门加工中心、立式加工中心等机械设备，均为室内噪声源，各类噪声产生源强见下表。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 生产厂房名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 生产厂房插入损失/dB(A); 生产厂房外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距离. 1; 生产厂房; 低压铸造机; /; 75; 减震、隔声; 6.49; 36.97; 1; 东; 99.34; 64.45; 昼夜间; 26; 38.45; 1. 南; 36.90; 64.46; 38.46. 西; 6.50; 64.55; 38.55. 北; 37.03; 64.46; 38.46. 2; 生产厂房; 砂芯机; /; 85; 减震、隔声; 48.12; 71.16; 1; 东; 57.70; 74.46; 昼夜间; 26; 48.46; 1. 南; 71.08; 74.46; 48.46. 西; 48.09; 74.46; 48.46. 北; 2.83; 74.92; 48.92. 3; 生产厂房; 立式带锯床; /; 75; 减震、隔声; 34.17; 43.81; 1; 东; 71.65; 64.46; 昼夜间; 26; 38.46; 1. 南; 43.73; 64.46; 38.46. 西; 34.17; 64.46; 38.46. 北; 30.18; 64.46; 38.46. 4; 生产厂房; 重力压铸区; /; 75; 减震、隔声; 66.68; 70.38; 1; 东; 39.14; 64.46; 昼夜间; 26; 38.46; 1. 南; 70.29; 64.46; 38.46. 西; 66.65; 64.46; 38.46. 北; 3.61; 64.75; 38.75. 5; 生产厂房; 龙门加工中心; /; 75; 减震、隔声; 43.16; 28.53; 1; 东; 62.67; 64.46; 昼夜间; 26; 38.46; 1. 南; 28.45; 64.46; 38.46. 西; 43.17; 64.46; 38.46. 北; 45.46; 64.46; 38.46. 6; 生产厂房; 立式加工中心; /; 75; 减震、隔声; 63.14; 28.58; 1; 东; 42.69; 64.46; 昼夜间; 26; 38.46; 1. 南; 28.49; 64.46; 38.46. 西; 63.15; 64.46; 38.46. 北; 45.41; 64.46; 38.46. 2、噪声预测 本项目主要对厂界噪声排放情况进行预测，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2021）中的3类标准。 （1）室外声源在预测点产生的声压级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录A，户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 噪声户外声传播在预测点的声级，按以下式计算。 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)—— 参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 结合项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑大气吸收引起的衰减Aatm、地面效应引起的倍频带衰减Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减Amisc。 ①无指向性点声源几何发散衰减按下式计算： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取10~20dB(A)，本次遮挡物引起的衰减取20dB(A)。 （2）室内声源等效室外声源声功率级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录B，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 （3）预测点的等效A声级LA(r) 将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 （4）噪声贡献值 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中： Leqg—— 噪声贡献值，dB； T—— 预测计算的时间段，s； t i—— i声源在T时段内的运行时间，s； LAi ——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （5）噪声预测值 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； L——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果 项目营运期各设备噪声经采取相应的治理措施后，采用上述预测模式预测得出各厂界处的噪声贡献值详见下表： 表4.2-22 厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A） 序号; 名称; X(m); Y(m); 地面高程(m); 离地高度(m); 贡献值(dB); 功能区类型; 标准值; 是否达标; 与标准差值. 1; 东侧; 106.85; 43.25; 0.00; 1.20; 52.89; 3类; 65; 是; -12.11. 52.89; 3类; 55; 是; -2.11. 2; 南侧; 55.77; -1.00; 0.00; 1.20; 51.72; 3类; 65; 是; -13.28. 51.72; 3类; 55; 是; -3.28. 3; 西侧; -1.00; 43.25; 0.00; 1.20; 52.89; 3类; 65; 是; -12.11. 52.89; 3类; 55; 是; -2.11. 4; 北侧; 55.77; 75.00; 0.00; 1.20; 51.72; 3类; 65; 是; -13.28. 51.72; 3类; 55; 是; -3.28. 由预测结果可知，项目运营期间各厂界噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；项目区厂界外声环境评价范围内无敏感点，因此，项目对周边声环境影响较小。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声（HJ 1301-2023）》，运营期项目噪声自行监测要求如下。 表4-6 噪声监测要求一览表 监测点; 监测因子; 监测频次; 监测时段; 执行标准. 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季; 昼、夜间; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. （四）运营期固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生及去向 本项目营运期固体废物主要为金属废屑、废砂芯、废钢丸、废润滑油、废液压油、铝屑切削油混合物、除尘铝灰废包装袋和生活垃圾等。 （1）一般固废 ①金属废屑 本项目铣浇口、去毛刺等加工过程中产生一定量的金属废屑，按照铝铸件的1%计，产生量约24t/a，金属废屑属一般固体废物，收集后外售综合利用。 ②废砂芯 本项目砂芯制作用覆膜砂50t/a，覆膜砂为外购，浇注之后全部成为废砂芯，产生量约为50t/a，废砂芯属一般固体废物，收集后交原厂家回收。 ③废钢丸 项目抛丸年用钢丸50吨，使用后产生废钢丸50t/a，废钢丸属一般固体废物，收集后外售。 ④包装废弃物 项目原辅材料拆装中会产生一定量的包装废弃物，其产生量约为0.5t/a，此类废弃物作为废品外售废品回收站。 ⑤生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要来自员工产生的生活垃圾，厂区员工人数为35人，年工作260天，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则员工生活垃圾量为17.5kg/d（4.55t/a），经统一收集，委托环卫部门处理。 （2）危险固废 ①废液压油和润滑油 本项目生产设备日常检修、保养过程需定期加润滑油和液压油进行保养，保养过程中会产生约0.05t/a废润滑油和0.05t/a废液压油，根据查询《国家危险废物名录》（2025版），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，废液压油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ②铝屑切削油混合物 本项目铝铸件精加工等切削加工过程中的切削液循环使用，无废切削油产生；根据查询《国家危险废物名录》（2025版），铝铸件切削过程产生的金属屑与切削液混合属于危险废物，废物类别HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09，按铝铸件千分之一计，产生量约2.4t/a，根据危险废物豁免管理清单，铝屑切削油混合物经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼，利用过程不按危险废物管理。 ③除尘铝灰 铝合金锭熔化、浇注过程产生粉尘经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器收集的粉尘为3.5625t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘，属于危险废物，其类别为HW48有色金属采选和冶炼废物，代码321-034-48。铝灰经收集后暂存至危废暂存间，交由有危废处理资质单位处理。 表4-7 固废产生及处置情况 序号; 名称; 产生量（t/a）; 分类编号; 固废代码; 处理处置方式; 排放量（t/a）. 1; 金属废屑; 24; 一般固体废物; 325-001-S01; 收集后外售; 0. 2; 包装废弃物; 0.5; 900-009-S59; 收集后外售; 0. 3; 废砂芯; 50; 900-001-S59; 收集后交原厂家; 0. 4; 废钢丸; 50; 900-001-S17; 收集后外售; 0. 5; 生活垃圾; 4.55; /; /; 委托当地环卫部门进行清运处理; 0. 6; 废液压油; 0.05; 危险废物; 900-218-08; 定期交有危险废物处理资质的单位处理; 0. 7; 废润滑油; 0.05; 危险废物; 900-217-08; 0. 8; 铝屑切削油混合物; 2.4; 危险废物; 900-006-09; 作为生产原料用于金属冶炼，利用过程不按危险废物管理; 0. 9; 除尘铝灰; 3.5625; 危险废物; 321-034-48; 定期交有危险废物处理资质的单位处理; 0. 表4-8 建设项目危险废物产生及处置情况汇总表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 有害成分; 形态; 贮存方式; 产废周期; 危险特性; 治理措施. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 机械维修; 废矿物油; 液态; 桶装; 1年/次; T, I; 委托有资质单位处理. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.05; 机械维修; 废矿物油; 液态; 桶装; 1年/次; T, I. 铝灰; HW48; 321-034-48; 3.5625; 布袋除尘; 铝灰; 固态; 袋装; 1年/次; T,R. 铝屑切削油混合物; HW09; 900-006-09; 2.4; 铸件精加工; 废矿物油; 液态; 桶装; 生产期间; T; 外售用于金属冶炼，利用过程不按危险废物管理. 2、固废处理处置措施 ①贮存场管理要求 一般固废间： 一般固废间贮存场所的建设需满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求。为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；建立检查维护制度，定期检查维护一般固废库，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维 护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ2035等相关标准规范要求。 危险固废间： 1）产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染，危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志。 2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5）地面与墙脚要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 6）公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 7）统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称。 8）根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，本项目产生的废润滑油和废机油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 ②运输的环境管理要求 1）危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 2）危废的外运应委托有危险化学品运输资质的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸； 3）公路运输时要按规定路 线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ③其他要求 ①生活垃圾在垃圾桶内暂存，日产日清； ②危险固废处置应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能 够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。 ③根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条 危废间的危险废物贮存时间不得超过一年，确需延长期限的，须报环境保护行政主管部门批准。 （五）运营期地下水、土壤环境影响及保护措施 1、污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目排放废气中主要污染因子为颗粒物，不涉及重金属、持久性有机污染物、难降解有机物的大气沉降，因此大气沉降影响较小。项目生产设施均位于室内，无生产废水；本项目危险废物贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，可做到防腐防渗。本项目租赁标准厂房均已硬化，无污染土壤及地下水环境的途径，故正常工况下本项目无垂直入渗影响，对土壤及地下水环境造成影响较小。 2、土壤及地下水环境保护措施与对策 土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本高。要求企业做好土壤和地下水污染防治措施。 ①源头控制 采取先进的生产工艺，生产过程中加强管理，尽量做到密闭化，封闭所有不必要的开口，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放。 ②防渗漏措施 厂区生产车间、原料仓库、危险固废间等单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。 ③分区防渗 为防止本项目对地下水造成不利影响，应采取分区防渗措施。建设单位在设计阶段，应对各单元采取严格的设计标准，对易造成地下水污染的区域采取必要的防腐防渗措施。 表4-9 本项目防渗分区一览表 项目; 污染控制难易; 包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求. 危险固废间; 易; 中; 废矿物油; 重点防渗区：等效粘土防渗层MB≥1.5m，渗透系数≤10-10cm/s；或参照GB18598执行. 生产区、原料仓; 易; 中; 其他; 简单防渗区：一般地面硬化. 3、环境影响分析 本项目排放废气主要污染因子为颗粒物，不涉及重金属、持久性有机污染物等，大气沉降对土壤的影响不大。项目正常工况下，不会发生原料泄漏情况发生，也不会对地下水、土壤环境造成影响。事故工况下，假设原料切削液等发生泄漏，相关污染物持续进入地下水、土壤中，则随着污染物持续泄漏，污染范围逐渐增大。故企业应做好日常管理，做好地下水、土壤防护工作，相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。建设单位切实落实好废气达标排放，原料及危废的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐防渗措施，本项目建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。 （六）运营期环境风险影响和防治措施 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目危险物质为液压油、切削液和危险废物，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。 表4-10 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性; CAS号; 最大存在总量qn/t; 存在位置; 临界量t; Q. 液压油; 泄漏、火灾; /; 0.5t; 仓库; 2500; 0.0002. 切削液; 泄漏、火灾; /; 1t; 仓库; 2500; 0.0004. 危险废物; 泄漏、火灾; /; 6.0625t; 危险固废间; 2500; 0.0012. 合计; 0.0018. 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由表4-9可知，Q=0.0018，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价为简单分析。 2、环境风险识别 ①生产设施风险识别 风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施主要包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，本项目危险单元风险详见表4-11。 表4-11 危险单元风险识别 危险单元; 位置; 风险类型. 储运系统; 切削液储存罐; 厂房内; 泄漏、火灾产生的次生风险. 危险固废间; 危险固废间; 厂房内; 泄漏产生的次生风险. ②物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产物、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 根据本项目的实际情况，本项目风险物质主要为切削液、液压油、废润滑油。 项目物质风险识别情况见下表： 表4-12 项目物质风险识别表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 切削液; 外观：液体，淡黄色，物理化学性质： 闪点为200℃，自燃点高，不易爆炸。能与水相溶，相对密度：1.05-1.15g/cm3，与强氧化剂和强酸反应，产生可燃气体，; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 液压油; 液压油性状：琥珀色，室温下液体，不溶于水，沸点＞290℃，相对密度（水=1）：0.896kg/m3（15°C），闪点℃：222，自燃温度℃：320，可燃，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，二氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 润滑油; 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 备注：*不是有毒物质是指该化学品，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1规定的有毒物质范围之内。 ③风险识别结果 项目风险识别结果见表4-13。 表4-13 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 原料仓库; 危险 物质; 切削液、液压油; 火灾、泄漏; 大气、地表水、土壤; 项目周边敏感点. 2; 危险固废间; 废润滑油、液压油; 火灾、泄漏. 3、环境风险分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾引发的次生环境事件、切削液、液压油、润滑油泄漏造成次生环境污染事故。 （1）火灾环境影响分析及应急处理措施 在火灾条件下，任何物质燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是一氧化碳，但是化学成分不同的物质燃烧时产生的有毒气体的种类不同，以异丁烯类聚合物和聚二甲基硅氧烷为主要组成元素的胶水燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。同时也要考虑其他易燃物质遇热燃烧后产生的其他烃类气体，酚类气体、苯环。 发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民；事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 （2）切削液、液压油、润滑油泄漏对环境的影响分析及应急处理措施 本项目厂区机加工使用切削液年用量约为12t，液压油年用量为6t，厂内最大存放一个月用量，暂存原料仓库内，机械维修过程中将会产生少量的废润滑油和液压油，暂存在危险固废暂存间，贮存量较小，废润滑油、液压油、切削液为危险物品，当润滑油、液压油、切削液存放处发生火灾时，将产生大量的燃烧烟气，对周围环境造成较大影响，同时火灾还可能引发爆炸事故，对周边建筑物构成严重破坏，泄漏会引起的土壤和地下水污染。本项目切削液双层铁桶贮存，废润滑油和废切削液将采用专用密闭容器贮存在危险固废间，危废暂存场所采用防渗地面，并设置围堰。泄漏事故状态下，泄漏的危险废物会首先被收集在贮存区的围堰内，进入水体、土壤和装置外环境的危险性较小。 4、风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响，本项目环境风险属于可控范围内。 （七）环境管理 本项目环境管理由湖南湘铝科技有限公司负责，下设环保科，由专职环保人员具体实施环境管理工作。 环境管理的具体内容如下： （1）组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。 （2）加强运行期生产管理，严格执行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。 （3）建设规范化排污口 依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要求如下： ①废水排放口 本项目无生产废水产排，厂区生活污水设1个废水总排放口，属于一般污水排放口。 ②废气排放口 本项目熔铸废气设1个排放口，为一般排放口，排气筒编号DA001，高15m、内径0.5m。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固体废弃物贮存（处置）场 固体废物如一般固废、生活垃圾等应统一收集堆放，危险废物应设置专用的堆放场地。 ⑤设置标志牌要求 由环保部门指导购买规范的标识标牌。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。提示性标志牌和警告性标志牌样图如下表： 表4-14 提示性标志牌和警告性标志牌说明表 排放口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险废物贮存、利用、处置设施标志的样式. 提示图形符号. 警告图形标志. 腐蚀性; 毒性; 易燃; 反应性. 表4-14 标志形状及颜色 标志类型; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿化; 白色. 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 ⑥排污口建档要求 要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （4）负责项目环境保护竣工验收工作。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求组织本项目竣工环境保护验收工作，验收合格方可投入生产；本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 （5）建立环境管理台账 环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。 排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 环境管理台账的编制要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则(试行)》（HJ944-2018）执行，该技术规范规定了排污单位环境管理台账记录形式、记录内容、记录频次和记录保存的一般要求。 环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存时间原则上不低于3年。 环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。 （八）环保投资 项目总投资25000万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资33.5万元，环保投资占总投资的0.134%。项目环保投资分项估算见表4-15。 表4-15 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染源; 污染处理措施; 投资额; 备注. 废气处理; 熔化、制芯、浇注、抛丸废气; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒; 20; /. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 0; 依托园区现有. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声; 3; /. 固废处理; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; /. 废包装袋、废金属屑; 一般固废间（5m2）; 2; /. 废切削液、废液压油和润滑油、铝灰; 危险固废间（10m2）; 3; /. 风险防范措施; 原料仓库、危废暂存间设置防渗措施，制定相应的环境风险应急预案; 5; /. 合计; 33.5. （九）排污许可衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于新建项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C3392有色金属铸造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十八、金属制品业 33-有色金属铸造3392”，本项目属于简化管理的排污单位，需要申请排污许可证，持证排污。另项目在取得环评批复后，并配套环评要求的环保设施，在具备投入正常生产的条件下应尽快完成验收工作，环保“三同时”验收内容见第五章节环境保护措施监督检查清单。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔化、制芯、浇注、抛丸废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) |
|  | 抛丸废气 | 颗粒物 | 密闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 经化粪池处理后排入市政污水管网进入江永工业园污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足江永工业园污水处理厂设计进水水质 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 机加工 | 废金属屑 | 收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 包装 | 包装废弃物 | 收集后外售 |  |
|  | 机加工 | 铝屑切削油混合物 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存 | 外售用于金属冶炼，利用过程不按危险废物管理 |
|  | 机械保养 | 废液压油、废润滑油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 布袋除尘 | 铝灰 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 原料仓库及危废暂存间进行表面硬化防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。 制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、及时办理排污许可证 2、及时进行环保竣工验收 3、及时完成环境风险应急预案编制并备案。 |  |  |  |

# 六、结论

综上，本项目符合国家、地方的相关产业政策、选址合理，同时与相关环境功能区划具有很好的符合性，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行，同时建设单位保证污染治理措施的正常运行，则本项目对周围环境不会产生明显的不利影响。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.286t/a | / | 0.286t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.082t/a | / | 0.082t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.049t/a | / | 0.049t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.082t/a | / | 0.082t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 金属废屑 | / | / | / | 24t/a | / | 24t/a | / |
|  | 包装废弃物 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | / |
|  | 废砂芯 | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 铝屑切削油混合物 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | / |
|  | 铝灰 | / | / | / | 6.0625t/a | / | 6.0625t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。