湖南湘铝科技有限公司

江永新能源汽车大型零部件一体化成型及精密加工制造项目

大气专项评价

建设单位：湖南湘铝科技有限公司

二零二五年九月

目 录

1. 概述	1

1.1. 项目由来	1

1.2. 编制依据	1

1.3. 评价因子与评价标准	1

1.4. 评价的目的和评价重点	3

1.5. 评价工作等级和评价范围	3

1.6. 大气环境保护目标	5

2. 项目基本情况及工程分析	6

2.1. 项目工程组成情况	6

2.2. 项目工程分析	8

3. 环境空气质量现状调查与评价	14

4. 污染源调查	14

5. 环境监测计划	14

6. 大气环境影响评价	15

6.1. 大气环境影响预测分析	15

6.2. 污染物排放量核算	17

6.3. 防护距离的确定	19

6.4. 废气治理措施可行性分析	19

7. 大气环境影响评价结论与建议	21

7.1. 评价结论	21

7.2. 建议	21

概述

项目由来

湖南湘铝科技有限公司成立于2023年12月18日，公司坐落在湖南省永州市江永县；主要从事汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；摩托车零配件制造等。

湖南湘铝科技有限公司投资建设的江永新能源汽车大型零部件一体化成型及精密加工制造项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），属于“三十、金属制品业33-68铸造及其他金属制品制造339 其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，需编制环境影响报告表，

本项目涉及甲醛污染物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的专项评价设置原则，排放废气含有有毒有害污染物、二噁英等需编制大气专项评价。《湖南湘铝科技有限公司江永新能源汽车大型零部件一体化成型及精密加工制造项目大气专项评价》根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）进行编制，供环境主管部门审查批准。

编制依据

（1）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》；

（2）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（3）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；

（5）《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）。

评价因子与评价标准

环境影响识别与评价因子筛选

根据工程污染物排放特征，结合厂址所在区域的环境质量现状，通过对工程实施后主要环境影响因素的识别分析，并对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的现状及影响评价因子。

本项目运营期产生的废气主要来自于铝合金熔化、制芯、浇注、喷砂工艺废气。本项目运行过程中主要污染因子为颗粒物、VOCs、甲醛等。

评价标准确定

（1）环境质量标准

颗粒物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，VOCs、甲醛等有机废气参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D中的环境质量标准要求，环境质量标准见表1.3-1。

表1.3-1 环境空气质量评价指标限值

| 污染物 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 70 | µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600 |  | 《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 甲醛 | 1小时平均 | 50 |  |  |

（2）污染物排放标准

营运期颗粒物有组织排放、污染物厂房外执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)中大气污染物排放限值标准，甲醛、VOCs（以非甲烷总烃表征）有组织排放、无组织厂界排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。

表1.3-2  铸造工业大气污染物排放标准 单位mg/m3

| 生产过程 | 有组织排放限值 |  | 无组织排放限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | NMHC | 颗粒物 | NMHC | 无组织排放监控位置 |
| 金属熔化、浇注 | 30 | / | 5（监控点处1 h平均浓度值） | 10（监控点处1 h平均浓度值）；30（监控点处任意一次浓度值） | 在厂房外设置监控点 |

表1.3-3大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放速率 | 企业边界无组织排放监控点浓度限值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制芯、浇注 | 甲醛 | 25 | 0.26kg/h(15m高排气筒) | 0.2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 10kg/h(15m高排气筒) | 4.0mg/m3 |  |

评价的目的和评价重点

评价目的

根据指南要求，排放废气含有有毒有害污染物等需进行大气专项评价，通过判定大气环境评价等级，确定评价的内容。

评价重点

分析评估项目废气排放对大气环境的影响程度和范围，论证废气处理措施的可行性。

评价工作等级和评价范围

评价工作等级

（1）等级判定方案

根据工程分析结果，本项目排放的污染物包含颗粒物、VOCs、甲醛，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝（Ci/C0i）×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值。

评价工作等级的判定依据见表1.5-1。

表1.5-1  评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

采用导则中推荐的AERSCREEN估算模型分别对主要污染物进行计算，AERSCREEN估算模型参数见表1.5-2。

表1.5-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 9.66 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 不考虑 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（2）污染源强

污染源强计算参数见下表1.5-3、1.5-4。

表1.5-3 有组织废气排气口排放参数表

| 排气筒名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物及排放速率/（kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔铸废气排气筒 | 111.362199 | 25.226983 | 301 | 15 | 0.5 | 10.6 | 50 | 7200 | 正常排放 | PM10 | 0.036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.00067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常排放 | 颗粒物 | 0.721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.00067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.021 |

表1.5-4 无组织废气面源参数表

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产车间 | 111.362869 | 25.226107 | 301 | 108 | 77 | 5 | 8 | 5200 | 正常排放 | 颗粒物 | 0.011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.0011 |

（2）估算结果

本项目大气预测估算结果见表1.5-5。

表1.5-5  各污染物最大浓度、出现距离及占标率

| 序号 | 污染源名称 | 方位角度(度) | 离源距离(m) | 相对源高(m) | TSP¦D10(m) | PM10¦D10(m) | 甲醛¦D10(m) | TVOC¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔铸废气排气筒 | -- | 21 | 0 | 0.00¦0 | 0.30¦0 | 0.05¦0 | 0.07¦0 |
| 2 | 面源 | 5 | 56 | 0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.04¦0 | 0.05¦0 |
|  | 各源最大值 | -- | -- | -- | 2.99 | 0.3 | 0.05 | 0.07 |

（3）等级确定

由表1.5-5等级筛选结果可知，Pmax=0.3%<1%，根据表1.5-1判定，环境空气影响评价工作等级应为三级。

评价范围

本项目大气三级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境HJ2.2-2018》5.4.3，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

大气环境保护目标

评价确定以厂区边界外扩2500m范围内的居民点纳入环境保护目标，如下表所示。

表1.6-1  大气环境保护目标

| 环境要素 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位及距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 111.366225 | 25.229689 | 工业园集中区扶贫安置区居民，约600人 | 人群 | 二类区 | EN，380-550m |
|  | 111.368306 | 25.229126 | 工业园集中区幼儿园，约200人 | 人群 | 二类区 | W，530-615m |
|  | 111.368365 | 25.230575 | 海相希望小学，约500人 | 人群 | 二类区 | E，615-720m |
|  | 111.370060 | 25.227184 | 大漠头村居民，约1000人 | 人群 | 二类区 | ES，610-1800m |
|  | 111.375146 | 25.208859 | 马河村居民，约300人 | 人群 | 二类区 | ES，2200-2500m |
|  | 111.367636 | 25.214481 | 栎溪村居民，约150人 | 人群 | 二类区 | S，1300-1600m |
|  | 111.360383 | 25.212507 | 瓦屋下村居民，约300人 | 人群 | 二类区 | WS，1400-2500m |
|  | 111.362185 | 25.204182 | 粗田村居民，约120人 | 人群 | 二类区 | WS，2300-2700 |

项目基本情况及工程分析

项目工程组成情况

项目工程组成

项目租用江永县工业集中区标准厂房，位于利田片区标准厂房4#栋钢结构厂房，总建筑面积为7800m2，建设内容：生产车间、原料仓、成品仓等，主要工程组成见表2.1-1。

表2.1-1主要建设内容一览表

| 工程名称 | 建筑内容及规模 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 建筑面积7800m2，铝合金锭熔铸、机加工生产等 |
| 辅助工程 | 原料堆放区 | 建筑面积200m2，原料堆放，位于生产厂房内 |
|  | 成品堆放区 | 建筑面积500m2，成品堆放，位于生产厂房内 |
|  | 办公室 | 总建筑面积500m2，办公管理，位于生产厂房内 |
| 公用工程 | 道路 | 依托园区已建道路 |
|  | 供电 | 工业园电网提供，380/220V |
|  | 供水 | 依托园区自来水管网供给 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 依托园区雨污分流 |
|  |  | 生活污水经园区化粪池处理后排入市政污水管网 |
|  | 废气处理设施 | 熔铸废气经集气罩收集+布袋除尘+15m高排气筒 |
|  | 噪声处理设施 | 选用低噪声设备，设备减震、隔声 |
|  | 固废处理设施 | 生活垃圾：垃圾桶（若干） |
|  |  | 一般固废间（5m2） |
|  |  | 危险废物：危险固废间（10m2） |
|  | 环境风险 | 原料仓库、危废暂存间设置防渗措施，制定相应的环境风险应急预案 |

主要产品及产能

本项目主要产品为铸造铝合金汽车零部件，具体产品方案见表2.1-2。

表2.1-2  本项目产品方案及生产规模

| 序号 | 产品名称 | 设计产能 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池箱体 | 72000套 | 2130 |
| 2 | 电机壳体 | 120000套 | 800 |
| 3 | 接线盒 | 120000套 | 695 |

主要原辅材料

本项目主要原辅料详见表2.2-3所示。

表2.1-3  项目主要原辅料使用情况

| 类别 | 主要原辅材料名称 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主料 | 铝合金锭 | 5000t/a | 外购 |
| 辅料 | 切削液 | 12t/a | 外购，用于切割润滑和冷却 |
|  | 液压油 | 6t/a | 外购，液压系统中传递能量、润滑、冷却和防锈的工作介质 |
|  | 金属型涂料395 | 3.6t/a | 外购 |
|  | 钢丸 | 50t/a | 外购，抛丸用 |
|  | 覆膜砂 | 50t/a | 外购，砂芯制作 |
| 资源、能源 | 水 | 500m3/a | 当地自来水供水管网供给 |
|  | 电 | 200万kW·h/a | 当地供电局电网 |

部分材料理化性质：

切削液：水基型切削液为无色透明油状液体，不燃烧、无腐蚀性，主要成分为软化水（60-90%）、油性剂（10-30%）、表面活性剂、防锈剂、挤压添加剂、消泡剂、pH调节剂等。

液压油：液压油的成分主要由基础油和添加剂两部分组成，基础油是液压油的主要成分（占比通常80%-95%），主要为矿物油；添加剂用于改善基础油的性能，主要有抗磨剂、抗氧化剂、抗泡剂、防锈剂、粘度指数改进剂等。

金属型涂料395：根据生产单位提供的MSDS，金属型涂料395主要由九水偏硅钠、蛭石、水、碳酸钙组成，其中九水偏硅钠占比25%，蛭石占比25%，水占比45%，碳酸钙占比约5%。

覆膜砂：根据生产单位提供的MSDS，覆膜砂主要由硅砂、酚醛树脂等组成，硅砂占比约85-99%，酚醛树脂及占比约1-3%。

主要生产设施

本项目主要设备详见表2.1-4：

表2.1-4 主要设备一览表

| 序号 | 设备（设施）名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压铸造机 | TG4510 | 套 | 2 |
| 2 | 砂芯机（覆膜砂工艺） | NS-Z1010 | 套 | 3 |
| 3 | 立式带锯床 | S-400 | 台 | 2 |
| 5 | 电阻炉 | TG-500，电阻炉容量0.5t | 台 | 4 |
| 6 | 重力铸造机 | NS-8060 | 套 | 1 |
| 7 | 龙门加工中心 | 2718 | 台 | 2 |
| 8 | 立式加工中心 | 1580 | 台 | 1 |
| 9 | 行车 | 10吨 | 台 | 2 |
| 11 | 叉车 | 3吨 | 台 | 1 |

项目工程分析

工艺流程和产污节点图

本项目主要外购铝合金锭，进行熔铸、机加工等流程，得到最终产品，工艺流程及产污环节详见图2.2-1所示。

图2.2-1 生产工艺流程及产污环节示意图

工艺流程说明如下：

（1）铝合金锭熔化

将固态铝合金锭加热熔化为液态铝，为后续压铸成型做准备， 使铝能够在压铸过程中更好地填充模具型腔，获得所需形状的铸件。使用电熔炉进行加热，温度一般控制在700-750℃左右。

成品铝合金锭熔化体不产生废渣，无需清渣，在熔化过程会产生少量烟尘，在熔化炉出料口设置集气罩收集。

（2）砂芯成型

项目约3%产品在不容易脱模的情况下需在模具中制作一层砂芯；制作砂芯模具先将覆膜砂加入砂芯机的芯盒内，通过加热芯盒（温度约180-250℃）使覆膜砂中的树脂熔融、固化，砂粒粘结成型，形成具有一定强度和形状的砂芯。

此过程产生粉尘、有机废气、噪声、废砂芯等污染物。

（3）浇注

熔化后的铝合金熔体转入压铸机，本项目采用低压压铸和重力压铸，低压压铸是通过压缩空气对金属液表面施加压力，将液态铝合金压入模具型腔中，重力压铸是通过金属液本身重力流入模具中，金属液冷却凝固后成型，获得所需形状和尺寸的产品毛坯。浇注时模具与熔体接触面上要喷洒上一层395保温涂料，以利于铸件的保护和取出，模具经自然冷却。

该过程产生有机废气、机械噪声等。

（4）铣浇口

对铸件上的浇口进行铣削加工，去除浇口残留部分，使产品外观和尺寸符合要求。

该过程产生金属碎屑、机械噪声。

（5）去毛刺

采用人工去毛刺，去除铸件表面因压铸、铣削等加工过程产生的毛刺，使零件表面更加光滑，提高产品的外观质量和装配性能。

该过程产生金属碎屑。

（6）热处理

铸件使用电加热至500℃左右，通过加热、保温和冷却等操作，改善铸件的内部组织结构，提高其力学性能（如强度、硬度、韧性等），消除铸造应力，稳定零件尺寸。

（7）表面抛丸

利用高速弹丸流冲击铸件表面，清理表面的氧化皮、杂质等，提高表面粗糙度，增强表面硬度和抗疲劳性能，同时也能发现一些隐藏的表面缺陷。

该过程会产生噪声、粉尘。

（8）粗加工

对铸件进行初步的机械加工，去除大部分加工余量，使零件接近成品尺寸，为精加工做准备。

该过程产生金属切屑等固废，设备运行噪声。

（9）精加工

对粗加工后的零件进行高精度加工，达到零件的最终尺寸精度、表面粗糙度等技术要求，保证零件的装配和使用性能。

该过程产生金属切屑等固废，设备运行噪声。

（10）成品入库

将最终加工完成并检验合格的产品进行入库管理，等待发货交付给客户。

项目污染物产排情况

本项目营运期废气主要为：铝合金锭熔化废气、浇注废气、制芯废气、铝铸件抛丸废气，废气产排情况见下表。

（1）熔化废气

本项目铝合金锭熔化工序会产生热烟废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33金属制品业行业系数手册》中电阻炉生产铝合金铸件产排污系数，废气产生系数为21951标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为0.525千克/吨-产品。

项目年用铝合金锭5000吨，全部制成产品，即项目金属熔化工序废气产生量为10975.5万立方，颗粒物产生量为2.625吨。

（2）制芯废气

项目约3%产品在不容易脱模的情况下需在模具中制作一层砂芯，本项目采用成品覆膜砂，制芯过程产生颗粒物、有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33金属制品业行业系数手册》中覆膜砂制芯产排污系数，废气产生系数为3615标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为0.33千克/吨-产品，有机废气产排污系数为0.05千克/吨-产品。

项目需使用砂芯的铝合金铸件约150吨/年，即制芯工序废气产生量为54.2万立方，颗粒物产生量为0.05吨，有机废气产生量为0.0075吨。

项目覆膜砂有机废气主要来源与其中的酚醛树脂，酚醛树脂受热会分离出其中游离的甲醛类，其产生量低于有机废气总体产生量，本次按照最大量计为0.0075t/a、0.00144kg/h。

（3）浇注废气

铝合金液在浇注入模具过程会产生颗粒物、有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33金属制品业行业系数手册》中低压浇注产排污系数，废气产生系数为6000标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为0.247千克/吨-产品。

项目铝合金铸件约5000吨/年，即浇注工序废气产生量为3000万立方，颗粒物产生量为1.235吨。

项目压铸工序在浇注至模具之前，需要在模具上喷一层金属型涂料395，项目使用金属型涂料395约3.6t/a，按1:3的比例加水稀释，喷洒在模具上的，在受热时会产生水蒸气及少量挥发有机物。根据生产单位提供的MSDS报告，金属型涂料395主要成分是九水偏硅钠、蛭石、水、碳酸钙等无机物，评价考虑到该金属涂料有一定刺激气味，其中还有有少量可挥发性有机物，本次以3%计，则压铸过程产生有机废气108kg/a（以VOCs计），有机废气污染物产生量较少，与压铸废气一起收集后经同排气筒有组织排放。

（4）抛丸废气

抛丸粉尘产生量与抛丸钢珠与需要处理的铝合金铸件用量有关，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨（中国环境管理干部学院学报）》（第26卷第6期）相关研究，一般在环评的抛丸工艺粉尘产生量计算公式如下：

Ma=M1×f1

式中：M1为钢丸用量，t/a；Ma为粉尘产生量，t/a；f1为产生粉尘量所占系数（5‰~6‰），本次取6‰。

1t钢丸可处理约100t工件，本项目年加工5000吨铝铸件，约需要50吨钢丸，钢丸定期添加无需更换，则抛丸粉尘产生量为0.3t/a。

考虑金属粉尘粒径较大且较重，沉降速度快，容易沉降在操作工位附近，项目为密闭式厂房，无组织排放的颗粒物约70%的大颗粒物在厂内快速沉降，沉降后的粉尘由人工清扫收集，收集后的金属粉尘外售给厂家综合利用，逸散到厂外的排放量约为0.0432t/a，排放速率为0.0083kg/h。

铝合金熔化、覆膜砂制芯、浇注、抛丸过程颗粒物总产生量为3.9532t/a，制芯及浇注过程有机废气总产生量为0.116t/a。

环评要求在电炉出口、制芯机上方、压铸机、抛丸机上方设置集气罩，设置风机风量为30000m3/h对废气统一收集，集气效率95%左右，则收集到的颗粒物为3.75t/a，颗粒物产生浓度为24mg/m3；捕集的废气经布袋除尘装置处理后于15米高的排气筒排放，除尘效率按95%计，废气治理后有组织排放量为0.1875t/a、0.036kg/h，排放浓度为1.2mg/m3。

有机废气有组织收集量为0.11t/a，产生浓度为0.7mg/m3，其产生量较少，产生浓度低，经15m高排气筒有组织排放。

无组织产生量为0.2032t/a，考虑金属粉尘粒径较大且较重，沉降速度快，容易沉降在操作工位附近，项目为密闭式厂房，无组织排放的颗粒物约70%的大颗粒物在厂内快速沉降，沉降后的粉尘由人工清扫收集，收集后的金属粉尘外售给厂家综合利用，逸散到厂外的排放量约为0.06t/a，排放速率为0.011kg/h。

废气污染物排放源强统计如下：

表2.2-1  废气污染物排放源强汇总表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  | 排放形式 | 治理设施情况 |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 |  | 治理设施 | 处理能力m3/h | 收集效率 | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 高度m | 内径m | 温度 | 排放口编号 | 类型 | 坐标 |  | 排放浓度mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |
| 1 | 熔化、制芯、浇注、抛丸废气 | 颗粒物 | 3.75 | 651 | 有组织 | 布袋除尘 | 30000 | 95 | 95 | 是 | 0.1875 | 0.036 | 1.2 | 15 | 0.5 | 50 | DA001 | 一般排放口 | 111.362301 | 25.227069 | 30 |
|  |  |  | 0.2032 | / | 无组织 | 密闭厂房 | / | / | 70 | 是 | 0.06 | 0.011 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.11 | 0.7 | 有组织 | / | 30000 | 95 | / | 是 | 0.11 | 0.021 | 0.7 | 15 | 0.5 | 80 | DA001 | 一般排放口 | 111.362301 | 25.227069 | 120 |
|  |  |  | 0.006 | / | 无组织 | / | / | / | / | 是 | 0.006 | 0.0011 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.0 |
|  |  | 甲醛 | 0.0035 | 0.02 | 有组织 | / | 30000 | 95 | / | 是 | 0.0035 | 0.00067 | 0.02 | 15 | 0.5 | 80 | DA001 | 一般排放口 | 111.362301 | 25.227069 | 25 |
|  |  |  | 0.00025 | / | 无组织 | / | / | / | / | 是 | 0.00025 | 0.00004 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.2 |

环境空气质量现状调查与评价

根据大气导则规定，三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况。

根据永州市生态环境局公布的2024年1月~2024年12月江永县的基本因子的监测数据，区域环境空气质量为达标区。

污染源调查

根据大气导则规定，三级评价项目只调查本项目新增污染源和拟被替代的污染源。

本项目无拟被替代的污染源，新增污染源详见表2.2-1。

环境监测计划

本项目无排放污染物 P≥1%的其他污染物，本次不提出环境质量监测计划。

本项目属于金属铸造业，根据《排污许可证申请与核发技术规范-金属铸造业》（HJ1115—2020），污染源监测计划要求如下：

表5-1   废气监测要求一览表

| 监测项目 | 监测内容 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) |
|  |  | 厂区 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 |  |

大气环境影响评价

大气环境影响预测分析

（1）有组织排放

根据ARESCREEN估算模型，本项目有组织废气预测结果见下表。

表6.1-1  DA001熔铸废气排气筒有组织废气正常排放预测结果表

| 距源中心下风向距离（m） | DA001熔铸废气排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | 甲醛 |  | TVOC |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度 （mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.4065 | 0.090333333 | 0.7564E-02 | 0.00015128 | 0.2371 | 0.000197583 |
| 21 | 1.35 | 0.3 | 0.025 | 0.05 | 0.84 | 0.07 |
| 25 | 1.218 | 0.270666667 | 0.2267E-01 | 0.0004534 | 0.7105 | 0.059208333 |
| 50 | 1.103 | 0.245111111 | 0.2052E-01 | 0.0004104 | 0.6432 | 0.0536 |
| 75 | 0.8799 | 0.195533333 | 0.1637E-01 | 0.0003274 | 0.5132 | 0.042766667 |
| 100 | 0.7576 | 0.168355556 | 0.1410E-01 | 0.000282 | 0.4419 | 0.036825 |
| 125 | 0.6818 | 0.151511111 | 0.1269E-01 | 0.0002538 | 0.3977 | 0.033141667 |
| 150 | 0.6660 | 0.148 | 0.1240E-01 | 0.000248 | 0.3885 | 0.032375 |
| 175 | 0.6224 | 0.138311111 | 0.1158E-01 | 0.0002316 | 0.3630 | 0.03025 |
| 200 | 0.6164 | 0.136977778 | 0.1147E-01 | 0.0002294 | 0.3595 | 0.029958333 |
| 300 | 0.6838 | 0.151955556 | 0.1273E-01 | 0.0002546 | 0.3989 | 0.033241667 |
| 400 | 0.6269 | 0.139311111 | 0.1167E-01 | 0.0002334 | 0.3657 | 0.030475 |
| 500 | 0.5524 | 0.122755556 | 0.1028E-01 | 0.0002056 | 0.3222 | 0.02685 |
| 600 | 0.4836 | 0.107466667 | 0.9000E-02 | 0.00018 | 0.2821 | 0.023508333 |
| 700 | 0.4244 | 0.094311111 | 0.7899E-02 | 0.00015798 | 0.2476 | 0.020633333 |
| 800 | 0.3749 | 0.083311111 | 0.6977E-02 | 0.00013954 | 0.2187 | 0.018225 |
| 900 | 0.3336 | 0.074133333 | 0.6209E-02 | 0.00012418 | 0.1946 | 0.016216667 |
| 1000 | 0.2991 | 0.066466667 | 0.5566E-02 | 0.00011132 | 0.1745 | 0.014541667 |
| 1500 | 0.1897 | 0.042155556 | 0.3531E-02 | 0.00007062 | 0.1107 | 0.009225 |
| 2000 | 0.1340 | 0.029777778 | 0.2494E-02 | 0.00004988 | 0.7817E-01 | 0.006514167 |
| 2500 | 0.1012 | 0.022488889 | 0.1884E-02 | 0.00003768 | 0.5904E-01 | 0.00492 |

根据上表可以看出，熔铸废气排气筒正常排放的大气污染物中PM10的最大落地浓度为1.35mg/m3，最大占标率为0.3%，甲醛的最大落地浓度为0.025mg/m3，最大占标率为0.05%，TVOC的最大落地浓度为0.84mg/m3，最大占标率为0.07%。熔铸废气经处理后能实现达标排放，污染物落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值中的相关规定。

表6.1-2  DA001熔铸废气排气筒有组织废气非正常排放预测结果表

| 距源中心下风向距离（m） | DA001熔铸废气排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | 甲醛 |  | TVOC |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度 （mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 8.141 | 0.904555556 | 0.7564E-02 | 0.00015128 | 0.2371 | 0.000197583 |
| 21 | 26.91 | 2.99 | 0.025 | 0.05 | 0.84 | 0.07 |
| 25 | 24.40 | 2.711111111 | 0.2267E-01 | 0.0004534 | 0.7105 | 0.059208333 |
| 50 | 22.09 | 2.454444444 | 0.2052E-01 | 0.0004104 | 0.6432 | 0.0536 |
| 75 | 17.62 | 1.957777778 | 0.1637E-01 | 0.0003274 | 0.5132 | 0.042766667 |
| 100 | 15.17 | 1.685555556 | 0.1410E-01 | 0.000282 | 0.4419 | 0.036825 |
| 125 | 13.66 | 1.517777778 | 0.1269E-01 | 0.0002538 | 0.3977 | 0.033141667 |
| 150 | 13.34 | 1.482222222 | 0.1240E-01 | 0.000248 | 0.3885 | 0.032375 |
| 175 | 12.47 | 1.385555556 | 0.1158E-01 | 0.0002316 | 0.3630 | 0.03025 |
| 200 | 12.35 | 1.372222222 | 0.1147E-01 | 0.0002294 | 0.3595 | 0.029958333 |
| 300 | 13.70 | 1.522222222 | 0.1273E-01 | 0.0002546 | 0.3989 | 0.033241667 |
| 400 | 12.56 | 1.395555556 | 0.1167E-01 | 0.0002334 | 0.3657 | 0.030475 |
| 500 | 11.06 | 1.228888889 | 0.1028E-01 | 0.0002056 | 0.3222 | 0.02685 |
| 600 | 9.687 | 1.076333333 | 0.9000E-02 | 0.00018 | 0.2821 | 0.023508333 |
| 700 | 8.502 | 0.944666667 | 0.7899E-02 | 0.00015798 | 0.2476 | 0.020633333 |
| 800 | 7.510 | 0.834444444 | 0.6977E-02 | 0.00013954 | 0.2187 | 0.018225 |
| 900 | 6.683 | 0.742555556 | 0.6209E-02 | 0.00012418 | 0.1946 | 0.016216667 |
| 1000 | 5.991 | 0.665666667 | 0.5566E-02 | 0.00011132 | 0.1745 | 0.014541667 |
| 1500 | 3.800 | 0.422222222 | 0.3531E-02 | 0.00007062 | 0.1107 | 0.009225 |
| 2000 | 2.684 | 0.298222222 | 0.2494E-02 | 0.00004988 | 0.7817E-01 | 0.006514167 |
| 2500 | 2.027 | 0.225222222 | 0.1884E-02 | 0.00003768 | 0.5904E-01 | 0.00492 |

根据上表可以看出，熔铸废气非正常排放的大气污染物中TSP的最大落地浓度为26.91mg/m3，最大占标率为2.99%，甲醛、TVOC于正常排放情况落地浓度一致，非正常排放情况TSP最大落地浓度较正常排放增大近十倍，污染物排放量明显增加。

表6.1-3  车间面源无组织废气排放预测结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 车间面源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | 甲醛 |  | TVOC |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度 （mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 3.997 | 0.444111111 | 0.1454E-01 | 0.02908 | 0.3997 | 0.033308333 |
| 25 | 4.692 | 0.521333333 | 0.1706E-01 | 0.03412 | 0.4692 | 0.0391 |
| 56 | 5.76 | 0.64 | 0.02 | 0.04 | 0.6 | 0.05 |
| 75 | 5.342 | 0.593555556 | 0.1943E-01 | 0.03886 | 0.5342 | 0.044516667 |
| 100 | 3.791 | 0.421222222 | 0.1378E-01 | 0.02756 | 0.3791 | 0.031591667 |
| 125 | 2.862 | 0.318 | 0.1041E-01 | 0.02082 | 0.2862 | 0.02385 |
| 150 | 2.265 | 0.251666667 | 0.8238E-02 | 0.016476 | 0.2265 | 0.018875 |
| 175 | 1.852 | 0.205777778 | 0.6734E-02 | 0.013468 | 0.1852 | 0.015433333 |
| 200 | 1.553 | 0.172555556 | 0.5647E-02 | 0.011294 | 0.1553 | 0.012941667 |
| 300 | 0.9038 | 0.100422222 | 0.3286E-02 | 0.006572 | 0.9038E-01 | 0.007531667 |
| 400 | 0.6136 | 0.068177778 | 0.2231E-02 | 0.004462 | 0.6136E-01 | 0.005113333 |
| 500 | 0.4537 | 0.050411111 | 0.1650E-02 | 0.0033 | 0.4537E-01 | 0.003780833 |
| 600 | 0.3545 | 0.039388889 | 0.1289E-02 | 0.002578 | 0.3545E-01 | 0.002954167 |
| 700 | 0.2875 | 0.031944444 | 0.1045E-02 | 0.00209 | 0.2875E-01 | 0.002395833 |
| 800 | 0.2399 | 0.026655556 | 0.8724E-03 | 0.0017448 | 0.2399E-01 | 0.001999167 |
| 900 | 0.2046 | 0.022733333 | 0.7441E-03 | 0.0014882 | 0.2046E-01 | 0.001705 |
| 1000 | 0.1778 | 0.019755556 | 0.6465E-03 | 0.001293 | 0.1778E-01 | 0.001481667 |
| 1500 | 0.1044 | 0.0116 | 0.3798E-03 | 0.0007596 | 0.1044E-01 | 0.00087 |
| 2000 | 0.7058E-01 | 0.007842222 | 0.2567E-03 | 0.0005134 | 0.7058E-02 | 0.000588167 |
| 2500 | 0.5208E-01 | 0.005786667 | 0.1894E-03 | 0.0003788 | 0.5208E-02 | 0.000434 |

根据上表可以看出，车间废气无组织排放大气污染物中TSP的最大落地浓度为5.76mg/m3，最大占标率为0.64%，甲醛的最大落地浓度为0.02mg/m3，最大占标率为0.04%，TVOC的最大落地浓度为0.6mg/m3，最大占标率为0.05%。

据预测结果可知，本项目各污染物的贡献浓度较低，且出现距离较近，影响范围较小，项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。

根据报告表环境现状质量章节，本项目区域属于达标区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.1.2 三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。

污染物排放量核算

有组织排放量核算

本评价根据大气导则“8.8.7污染物排放量核算”的相关要求对本项目的新增污染源进行污染物排放量核算。

根据工程分析，本项目有组织排气筒为窑尾烟气排气筒（DA001）。有组织排放量核算见下表。

表6.2-1  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度限值/（mg/m3） | 核算排放速率限值/（kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA0019 | 颗粒物 | 1.2 | 0.036 | 0.1875 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.7 | 0.021 | 0.11 |
|  |  | 甲醛 | 0.02 | 0.00067 | 0.0035 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.1875 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.11 |
|  |  | 甲醛 |  |  | 0.0035 |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.1875 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.11 |
|  |  | 甲醛 |  |  | 0.0035 |

无组织排放量核算

根据工程分析，本项目无组织排放源主要为有机固废存放期间无组织逸出的臭气、有机废气等。其无组织排放量核算见下表。

表6.2-2  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | S1 | 熔化、制芯、浇注、抛丸 | 颗粒物 | 厂房密闭设置，加强废气有组织收集，减少无组织废气排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 | 1.0 | 0.06 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.2 | 0.00025 |
|  |  |  | 甲醛 |  |  | 4.0 | 0.006 |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.06 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.00025 |  |
|  |  |  |  | 甲醛 |  | 0.006 |  |

大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算统计如下表：

表6.3-3  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.2475 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.11025 |
| 3 | 甲醛 | 0.0095 |

防护距离的确定

大气防护距离：根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织废气及无组织废气最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点，对周围大气环境及敏感点产生明显影响，不设置大气防护距离。

废气治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》(HJ1115-2020)、《铸造工业污染防治可行技术指南》(T/CFA030823-2023)，有组织废气处理可行技术分析详见下表。

表6.3-1  废气处理措施可行性分析一览表

| 污染源 | 主要污染物 | 铸造工业污染防治可行技术指南中可行技术 | 本项目采取的措施 | 是否可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔化 | 颗粒物 | ①旋风除尘技术(可选)+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术 | 袋式除尘技术 | 是 |
| 制芯 | 颗粒物、非甲烷总烃 | ①旋风除尘技术(可选)+②袋式除尘技术/滤简除尘技术+固定床吸附技术 | 袋式除尘技术 | 是 |
| 浇注 | 颗粒物、非甲烷总烃 | ①旋风除尘技术(可选)+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术+③物理吸收法技术 | 袋式除尘技术 | 是 |
| 抛丸 | 颗粒物 | / | 袋式除尘技术 | 是 |

根据《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2023)，本项目无组织控制要求详见表6.3-2。

表6.3-2  与《铸造工业大气污染物排放标准》符合性分析一览表

| 污染源 | 文件要求 | 本项目采取措施 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放控制要求 | 生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场(堆棚)中，或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖措施。 半封闭料场(堆棚)应至少两面有围墙(围挡)及屋顶；防风抑尘网、挡风墙高度应不低于堆存物料高度的1.1倍。 | 本项目原料储存在原料库内，属于封闭储库，符合相关要求 | 是 |
|  | 粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭或采取覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋(雾)等抑尘措施。 除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输。厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁 | 本项目易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程采取封闭或采取覆盖等抑尘措施。除尘器卸灰口采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输。 厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁 | 是 |
|  | 造型、制芯、浇注工序产尘点应安装集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋(雾)等抑尘措施。 | 制芯工序废气负压收集，浇注产尘点设施集气罩并安装袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 | 是 |
|  | 落砂、抛丸清理、砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备，并配备除尘设施。 | 生产车间密闭，喷砂设置集气罩收集后，并配套袋式除尘器有组织排放 | 是 |
|  | 清理(去除浇冒口、铲飞边毛刺等)和浇包、渣包的维修工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备并配备除尘设施，或采取喷淋(雾)等抑尘措施 | 清理(去除浇冒口、铲飞边毛刺等)在封闭空间内操作 | 是 |
| VOCs无组织排放 控制措施 | 涂料、树脂、固化剂、稀释剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。转移VOCs物料时，应采用密闭容器 | 本项目购买成品覆膜砂金属涂料395采用桶装密封存放 | 是 |
|  | 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求，应符合GB37822的规定 | 本项目涉VOC液体物料储存采用密闭桶装存储，无敞开液面 | 是 |

综上，本项目采取废气处理措施属于可行技术，本项目无组织排放控制要求符合《铸 造工业大气污染物排放标准》 (GB39726-2020)。

大气环境影响评价结论与建议

评价结论

本项目投产后废气通过采取污染防治措施可得到有效处置，污染物满足达标排放要求对周围环境影响较小，不会改变区域环境质量现状。在落实本环评所提出的污染防治措施保证其稳定运行的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是合理可行的。因此，本项目大气环境影响评价结论为可接受。

建议

1、加强废气治理设施的维护，避免出现非正常排放的情况。

2、做好环境管理，减少废气的无组织排放。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级□ |  | 三级 |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km□ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a☑ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、细PM2.5、CO、O3） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（颗粒物、甲醛、TVOC） |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  | 附录D | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  | 现状补充检测 |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源☑ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP、甲醛、非甲烷总烃） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （/）h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（颗粒物、甲醛、非甲烷总烃） |  |  |  | 有组织废气监测☑ |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测☑ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  | 监测点位数（） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/)厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( / )t/a |  |  | NOx:(/ )t/a |  | 颗粒物:(/)t/a | VOCs:(0.0116)t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |